JUAN MANUEL RODRÍGUEZ A

Octubre  de 2014

ANEXO 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

OFICINA DE PLANEACIÓN

COORDINACIÓN DESARROLLO PLANTA FÍSICA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO FUNCIONAL

DE LOS  LABORATORIOS

DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

EN EL CAMPUS  UNIVERSITARIO.

SEGUNDA  ETAPA

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dirección General

BIBIANA LUCÍA BARNEY

Interventoría

Arq. VICTORIA LUISA ARISTIZÁBAL MARÍN

Contratista

Arq. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ A.

OCTUBRE DE 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

OFICINA DE PLANEACIÓN

COORDINACIÓN DESARROLLO PLANTA FÍSICA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO FUNCIONAL

DE LOS  LABORATORIOS

DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

EN EL CAMPUS  UNIVERSITARIO.

SEGUNDA  ETAPA

EQUIPO PROFESIONAL DE DISEÑO

Y APÓYO TÉCNICO

Ingeniero

CÉSAR AUGUSTO CORTES GARCÉS

Diseño Eléctrico, voz y datos

Ingeniero

Diseño y calculo Hidro-sanitario

Arquitecto

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ

Revisión  y planimetría

OCTUBRE DE 2014

ÍNDICE:

- INTRODUCCIÓN								  5

- ALCANCE DE LOS ÍTEMS DE PAGO					  6

  - MEDIDA DE PAGO						  6

  - VALOR DE PAGO						  6

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.			  6

- DISEÑOS.								  7

- CONSTRUCCIÓN							  7

- FICHAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				  8

  - PRELIMINARES						  8

  - DEMOLICIONES						12

  - MOVIMIENTO DE TIERRAS				24

  - CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS			28

  - MUROS, CERRAMIENTOS Y CIELOS			31

  - REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS			37

  - PISOS Y ENCHAPES					47

  - CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y VIDRIOS	57

  - APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES			76

  - LIMPIEZA, SEGURIDAD Y ASEO.			84

- INTRODUCCIÓN

El presente documento se elaboró como soporte y complemento a la información que conforman los diseños de actualización funcional del edificio Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira,  segunda etapa, en la cual se tiene planteado realizar las obras de  actualización funcional parcial del primer piso.

Las especificaciones, planos, detalles y anexos que se entregan al constructor se complementan entre sí y deben tenerse en cuenta integralmente para la elaboración de la propuesta; tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas requeridas para la ejecución de las obras; cualquier aspecto o detalle omitido en los documentos entregados (especificaciones, planos o ambos) que sea indispensable según las prácticas constructivas aceptadas, no exime al constructor de su ejecución; sin que esta situación sea tomada como base para reclamaciones posteriores.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto tiene como fin establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y característica; El constructor puede utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, con previa aprobación de la entidad contratante.

Cualquier cambio que el constructor considere conveniente, debe ser consultado por escrito a la interventoría y no puede proceder a su ejecución sin la aceptación escrita del interventor; en caso contrario, los trabajos y eventuales costos de reparación o reconstrucción serán por cuenta y riesgo del constructor.

Las normas citadas en cualquier documento que compone esta licitación, es únicamente con la intención de una especial atención al cumplimiento de estas. El oficio de constructor para ser considerado como tal, requiere un estricto conocimiento para el cumplimiento de las normas e instrucciones técnicas que son de aplicación en el territorio de la República de Colombia. Las normas internacionales que son de aplicación exprofeso a alguno de los ítems, han sido remarcadas en su descripción, alcance o detalles.

El presente documento se elaboró como soporte y complemento a la información que conforman los diseños de actualización funcional del edificio Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira,  segunda etapa, en la cual se tiene planteado realizar las obras de  actualización funcional parcial del primer piso.

Las especificaciones, planos, detalles y anexos que se entregan al constructor se complementan entre sí y deben tenerse en cuenta integralmente para la elaboración de la propuesta; tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas requeridas para la ejecución de las obras; cualquier aspecto o detalle omitido en los documentos entregados (especificaciones, planos o ambos) que sea indispensable según las prácticas constructivas aceptadas, no exime al constructor de su ejecución; sin que esta situación sea tomada como base para reclamaciones posteriores.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto tiene como fin establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y característica; El constructor puede utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, con previa aprobación de la entidad contratante.

Cualquier cambio que el constructor considere conveniente, debe ser consultado por escrito a la interventoría y no puede proceder a su ejecución sin la aceptación escrita del interventor; en caso contrario, los trabajos y eventuales costos de reparación o reconstrucción serán por cuenta y riesgo del constructor.

Las normas citadas en cualquier documento que compone esta licitación, es únicamente con la intención de una especial atención al cumplimiento de estas. El oficio de constructor para ser considerado como tal, requiere un estricto conocimiento para el cumplimiento de las normas e instrucciones técnicas que son de aplicación en el territorio de la República de Colombia. Las normas internacionales que son de aplicación exprofeso a alguno de los ítems, han sido remarcadas en su descripción, alcance o detalles.

- ALCANCE DE LOS ÍTEMS DE PAGO

En general y a menos que expresamente se indique algo contrario en la descripción del ítem de pago, todos los precios unitarios inscritos bajo el alcance de esta oferta deben incluir, aunque no se describan, los siguientes rubros:

- Suministro materiales, desperdicios, transporte, equipos, operarios, herramientas, combustibles, conexiones, almacenamiento, movimiento dentro de la obra, seguridad, certificación de origen de los materiales requeridos, y elementos complementarios requeridos y/o sugeridos por los fabricantes como condición de instalación y/o aplicación.

- Suministrar informe de ensayos de laboratorio, certificados de calibración de los equipos de laboratorio y otros equipos que apliquen para el ítem respectivo, tolerancias permitidas para los equipos, andamios y formaletas a utilizar, fichas técnicas, hojas de vida y plan de mantenimiento preventivo y correctivo de cada equipo.

- Suministro y provisión de mano de obra calificada para atender cada actividad, incluyendo la requerida para el mantenimiento, curado y/o cuidado posterior hasta la entrega final; con las certificaciones de pago de los aportes respectivos a los sistemas de seguridad social que exigen las normas.

- Disposición final de los residuos por fuera de las instalaciones de la Universidad y en condiciones apropiadas y aceptadas por las autoridades municipales y/o regionales , lo cual incluye la obra falsa necesaria para depósito de escombros (tubos, canales, empaques, etc.), el transporte, cargue y descargue, pagos de derechos por vertimiento y conformación en el sitio.

- Supervisión técnica permanente realizada por profesionales con experiencia en el área de trabajo respectiva; cuyo nombramiento y remoción está sujeto a la aprobación de la interventoría, quien se reserva el derecho de rechazarlo y/o vetarlo, en caso de no cumplir con los requerimientos mínimos solicitados. En caso de no cumplir será reemplazado a la mayor brevedad posible.

- En lo referente a la asesoría del plan de impacto ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional así como la elaboración de sus programas e implementación y personal auxiliar deben ser contemplados en cada análisis unitario y en el análisis del AIU, si no son tenidos en cuenta se subentiende que serán absorbidos por el contratista al momento de ejecutar la actividad sin que se le reconozca pago independiente por estos conceptos. Todos los elementos de seguridad industrial utilizados deben ser certificados según la norma respectiva.

- En los análisis administrativos se deben tener en cuenta incluir la programación de obra en project por semanas/días incluyendo la inversión de cada ítem y su control de ejecución.

  - MEDIDA DE PAGO

A menos que expresamente se indique algo diferente en la descripción de los ítems de pago, la medición de todas las obras para efectos de pago será según los lineamientos y dimensiones indicadas en planos y realmente ejecutadas en obra.

  - VALOR DE PAGO

El valor de cada ítem, será el resultado de multiplicar la cantidad real ejecutada por el valor estipulado en el presupuesto. Si existe diferencia entre el presupuesto y el análisis de precios unitarios presentado por el contratista, el valor unitario a multiplicar, será el que exista en el presupuesto general.

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

Comprende el conjunto de actividades destinadas a realizar la actualización funcional del edificio de Ciencias de la Salud. Se realizarán las obras programadas para la segunda etapa de adecuación funcional que corresponden al primer piso del edificio, la cuales incluyen principalmente obras tales como: demoliciones de pisos, enchapes y muros, desmontes de puertas y redes existentes; suministros e instalaciones de mampostería confinada, muros livianos, enchapes, aparatos sanitarios, puertas, redes HIDROSANITARIAS y redes eléctricas.

- DISEÑOS.

Serán suministrados por la Universidad y es obligación del contratista hacer el seguimiento y dar cumplimiento a los mismos. Comprende los siguientes diseños:

- Arquitectónicos.

- Estructurales.

- Hidrosanitarios.

- Eléctricos

- CONSTRUCCIÓN

Una vez comience la ejecución del contrato se definirán en la etapa de planeación todos los aspectos técnicos y de construcción necesarios. Se debe presentar un día antes del ingreso la seguridad social de todos los trabajadores que van a laborar, así como el examen médico de pre-ingreso realizado por un profesional competente.

Al finalizar los trabajos se debe:

- Tramitar las cartas de retiro, la autorización para el examen post, y presentar copia de los paz y salvos de liquidación.

- Por el contratista, serán entregados los planos récord, los manuales de mantenimiento y demás información solicitada.

- FICHAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - PRELIMINARES

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 01 PRELIMINARES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 01.01: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el proceso de materialización de puntos de referencia en planimetría y altimetría desde la construcción existente y partiendo de ellos trazar los alineamientos horizontales o ejes con sus respectivas abscisas, según el patrón geométrico establecido en el diseño del proyecto, y la definición de cotas y niveles de trabajo. |
| ALCANCE | Incluye el monitoreo constante del avance, cada vez que sea necesario se deberán revisar ajustar y corregir las coordenadas de localización. Comprende el registro en planos de cualquier modificación al trazado. Una vez establecidos los puntos de amarre, se procederá a replantear las orientaciones de los alineamientos que conforman el patrón geométrico del diseño y a demarcar sus puntos de intersección; luego se materializarán los demás elementos geométricos del trazado horizontal, y simultáneamente se realiza la verificación de cotas y niveles cotejándolas con los diseños. La localización, trazado y replanteo comprenderá todas las actividades definidas dentro del alcance del contrato, en cuanto a ejes, cotas y niveles que figuren en los planos arquitectónicos, estructurales y de redes (muros, puertas, alcantarillado, eléctrica, acueducto, gas y todas las conducciones), así como las zonas verdes, y las zonas duras discriminadas en los diseños arquitectónicos. El precio incluye los materiales (pintura, marcadores, puntillas, etc), mano de obra, herramienta, equipos, útiles para mediciones y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puntilla de 3" – 1” Pintura y marcadores. Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla) Hilos, cimbras Plomadas, elementos para medición. Mangueras Andamios Mano de obra necesaria. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Documentos del proyecto e instrucciones de la interventoría. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La actividad se pagará por metro cuadrado (M2), medida una sola vez para el replanteo de la obra, incluye el mantenimiento de los puntos de referencia y de construcción. Se pagará localización y replanteo solo del área comprendida entre muros a levantar, en caso de muros que no conformen una figura geométrica cerrada, se pagará la longitud del muro por un ancho de 2 mts. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 01 PRELIMINARES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal | ÍTEM 01.02 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON SEÑALIZADOR Y TELA DE CERRAMIENTO |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la construcción de cerramientos perimetrales para controlar el acceso a los sitios donde se desarrollen las obras. |
| ALCANCE | Los parales deben estar espaciados a una distancia mínima de 1.2 m, para garantizar el soporte apropiado y conservar la verticalidad del cerramiento. Las zonas a cerrar deben delimitar las áreas de construcción y circulaciones al interior y exterior del edificio, el campamento y los sitios de bodega. Las zonas exteriores se señalizarán con cinta amarilla y postes portátiles. El cerramiento se debe mantener en buen estado durante toda la construcción. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Lona verde o similar de altura 2,10m Postes en guadua Excavación Mantenimiento permanente Puntilla y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro lineal (M) de cerramiento instalado, recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 01 PRELIMINARES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Unidad | ÍTEM 01.03: AVISOS DE SEÑALIZACIÓN |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de señales preventivas para garantizar el normal funcionamiento de la obra. |
| ALCANCE | Se fabricarán en lámina galvanizada calibre 20 de 0,60X0,60 m, con acabado en pintura reflectiva previa aplicación de una base en wash primer, estarán soportados en parales de 2”X 2” y longitud 1,80m, pintados con anticorrosivo y esmalte. Incluye la base en concreto para su instalación. Las señales se instalarán en los sitios necesarios para evitar riesgos de accidente en los trabajadores y usuarios de la universidad que circulen cerca de la obra. Así mismo se deberán tener señalizadas las áreas de almacenamiento de materiales y de escombros. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Lámina calibre 20 Perfil 2”X2” Concreto de 2500psi Excavación lleno y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

  - DEMOLICIONES

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 02.01 DEMOLICIÓN MURO, INCLUYE REVOQUE Y/O ENCHAPE. |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la demolición manual de muros existentes en ladrillo incluido el revoque y/o enchape a él adheridos. |
| ALCANCE | El Contratista solo podrá iniciar la demolición con previa autorización escrita del Interventor, en la cual se define el alcance del trabajo por ejecutar e incluye la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. La actividad se debe realizar con el mayor cuidado posible utilizando medios manuales. El análisis debe incluir el desmonte de elementos eléctricos, hidráulicos sanitarios y en acero existentes; los cortes a máquina, el trasiego y retiro de escombros o material sobrante hasta el sitio de cargue y posterior retiro desde la obra al botadero autorizado. Si a juicio del interventor hay materiales aprovechables estos son de propiedad de la entidad y se dispondrán en el sitio autorizado para almacenarlos el cual no debe interferir con el normal funcionamiento de la obra. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta menor. Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. Volqueta y tasa botadero. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem se hará por metro cuadrado (M2) recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado, se medirá el área antes de acometer la demolición producto de la longitud por la altura del muro considerando su ejecución por una sola vez. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 02.02: DEMOLICIÓN DE BALDOSA DE TERRAZO, INCLUSO GUARDAESCOBAS Y CHARQUERO DE DUCHA. CON RETIRO, CARGUE Y TRANSPORTE A BOTADERO. |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la demolición manual de las losas de pisos, Guardaescobas, charqueros de ducha y material de agarre (hasta un espesor total menor de 7 cm), existentes requerido según diseños, con acarreo horizontal de los escombros, cargue sobre camión transporte y transporte hasta botadero. |
| ALCANCE | Demolición de baldosa de terrazo, charqueros de cucha e incluso la parte proporcional de guardaescobas sin alteración de placa de contrapiso ni muros. Con retiro, cargue y transporte a botadero existente. El Contratista solo podrá iniciar la demolición con previa autorización escrita del Interventor, en la cual se define el alcance del trabajo por ejecutar e incluye la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. La actividad debe realizarse con el mayor cuidado garantizando condiciones suficientes para evitar daños en las estructuras y redes existentes. El análisis debe incluir los desmontes de elementos eléctricos, hidráulicos, sanitarios; los cortes a máquina necesarios, el trasiego, retiro de escombros y material sobrante hasta el sitio de cargue y posterior retiro desde la obra al botadero autorizado. Si a juicio del interventor hay materiales aprovechables estos son de propiedad de la entidad y se dispondrán en el sitio autorizado para almacenarlos el cual no debe interferir con el normal funcionamiento de la obra. Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista, debe señalizar las áreas a intervenir y es responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, redes o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados. Los trabajos deben efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes y usuarios de las zonas próximas a la obra y cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta menor Cortes a máquina Volqueta y tasa botadero. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Autorización escombrera para depósito de escombros y posterior certificación de descarga/depósito de estos. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem se hará por metro cuadrado (M2) de superficie (medida en planta) realmente demolida y recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado, se medirá el área antes de acometer la demolición considerando su ejecución por una sola vez. La demolición del Guardaescobas estará incluida en el precio El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 |  | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 02.03:DESMONTE DE CIELO RASO |  |
| DESCRIPCIÓN | Se refiere al desmonte de los cielorrasos en madera existentes en los pisos. |  |
| ALCANCE | El manejo de los elementos a desmontar se realizará tomando las precauciones necesarias, a fin de no perjudicar otras instalaciones contenidas en su superficie o sobre ellos. Todas las piezas o secciones deben separarse y ser manejadas sin causarles daño y con sujeción al procedimiento que apruebe la interventoría. El precio incluye los materiales, andamios, mano de obra, herramienta, equipos y demás elementos necesarios para su correcta ejecución; el desmonte de lámparas, elementos eléctricos, hidráulicos y sanitarios, el trasiego y retiro de escombros o material sobrante hasta el sitio de cargue y posterior retiro desde la obra al botadero autorizado. Si a juicio del interventor hay materiales aprovechables estos son de propiedad de la entidad y se dispondrán en el sitio autorizado para almacenarlos, el cual, no debe interferir con el normal funcionamiento de la obra. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. Los trabajos deben efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes y usuarios de las zonas próximas a la obra y cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |  |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta menor Andamio y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |  |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Autorización escombrera para depósito de escombros y posterior certificación de descarga/depósito de estos. |  |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |  |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem se hará por metro cuadrado (M2). La medida será el área desmontada considerando su ejecución por una sola vez. El pago se realizará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |  |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 02.04: DEMOLICIÓN LOSA SOBRE TERRENO |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la demolición manual de las placas de pisos en concreto existentes requeridos según diseños y localizado en las rampas. |
| ALCANCE | Consiste en la demolición de placas y pisos de espesor promedio 15cm, apoyadas sobre afirmado de espesor variable entre 10 y 20cm. El Contratista solo podrá iniciar la demolición con previa autorización escrita del Interventor, en la cual se define el alcance del trabajo por ejecutar e incluye la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. La actividad debe realizarse con el mayor cuidado garantizando condiciones suficientes para evitar daños en las estructuras y redes existentes. El análisis debe incluir los desmontes de elementos eléctricos, hidráulicos, sanitarios; los cortes a máquina necesarios, el trasiego, retiro de escombros y material sobrante hasta el sitio de cargue y posterior retiro desde la obra al botadero autorizado. Si a juicio del interventor hay materiales aprovechables estos son de propiedad de la entidad y se dispondrán en el sitio autorizado para almacenarlos el cual no debe interferir con el normal funcionamiento de la obra. Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista, debe señalizar las áreas a intervenir y es responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, redes o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados. Los trabajos deben efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes y usuarios de las zonas próximas a la obra y cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Compresor de aire y martillo neumático. Herramienta menor Volqueta y tasa botadero. Cortes a máquina y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Autorización escombrera para depósito de escombros y posterior certificación de descarga/depósito de estos. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem se hará por metro cuadrado (M2) de piso demolido recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado, se medirá el área antes de acometer la demolición considerando su ejecución por una sola vez. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 02.05: DESMONTE DE PUERTA METÁLICAS O DE MADERA Y DIVISIONES EN MADERA-VIDRIO. |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el desmonte y retiro de puertas metálicas o madera existentes incluidos los respectivos marcos con recuperación. |
| ALCANCE | El Constructor debe suministrar todo el equipo, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos indicados en esta especificación. Es responsabilidad del Constructor, desmontar los elementos indicados de modo que no se causen daños que afecten su funcionalidad. Los elementos desmontados que se determine que efectivamente pueden tener un uso posterior, deberán almacenarse por el Constructor en un sitio seguro y debidamente protegidos de la intemperie, según lo indicado por la Interventoría, y será el Contratante quien se reserve el derecho de disponer de estos elementos para su uso posterior. Los elementos desmontados que no sean reutilizables, deben ser evacuados por el Constructor para ser dispuestos en los lugares indicados para los desechos. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Equipo Herramienta menor y auxiliar. Volqueta y tasa botadero. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NA |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. Si la labor se ejecuta a una altura de más de 1,50 m, el instalador deberá acreditar Certificado de “Trabajo en Alturas” |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La medida y forma de pago de la actividad será por metro cuadrado de puerta o división realmente desmontada (m²) y recibida a satisfacción y cumpliendo con las condiciones especificadas. El análisis incluye el desmonte, trasiego, hasta el sitio de almacenamiento o hasta el sitio de cargue para el posterior retiro a un botadero autorizado. El pago se realizará de acuerdo a las dimensiones de la nave de la puerta desmontada con los precios unitarios establecidos en el contrato. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Unidad | ÍTEM 02.06: DESMONTE APARATOS SANITARIOS, CON RECUPERACIÓN DE ELLOS |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el desmonte y retiro de los aparatos sanitarios existentes en primer piso del edificio. |
| ALCANCE | Los elementos que deben desmontarse serán indicados en los planos o por la Interventoría. Es responsabilidad del Constructor, desmontar los elementos indicados de modo que no se causen daños que afecten su funcionalidad. Los elementos desmontados que se determine que efectivamente pueden tener un uso posterior, deberán almacenarse por el Constructor en un sitio seguro y debidamente protegidos de la intemperie, según lo indicado por la Interventoría, y será el Contratante quien se reserve el derecho de disponer de estos elementos para su uso posterior. Los elementos desmontados que no sean reutilizables, deben ser evacuados por el Constructor para ser dispuestos en los lugares indicados para los desechos. El Constructor debe suministrar todo el equipo, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos indicados en esta especificación. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Equipo Herramienta menor y auxiliar. Volqueta y tasa botadero. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NA |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. Si la labor se ejecuta a una altura de más de 1,50 m, el instalador deberá acreditar Certificado de “Trabajo en Alturas” |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La medida y forma de pago de la actividad será la unidad (UN) recibida a satisfacción y cumpliendo con las condiciones especificadas. El análisis incluye el desmonte, trasiego, hasta el sitio de almacenamiento o hasta el sitio de cargue para el posterior retiro a un botadero autorizado. El pago se realizará de acuerdo a el tipo de aparato desmontado (lavamanos, orinal o sanitario) con los precios unitarios establecidos en el contrato. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: metro | ÍTEM 02.07. DEMOLICIÓN DE MESÓN Y BANCAS CORRIDAS. |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la demolición manual de mesones y bancas en concreto o mampostería existentes y requeridos según diseños. |
| ALCANCE | Los elementos que deben desmontarse serán indicados en los planos o por la Interventoría. El Contratista solo podrá iniciar la demolición con previa autorización escrita del Interventor, en la cual se define el alcance del trabajo por ejecutar e incluye la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. La actividad debe realizarse con el mayor cuidado garantizando condiciones suficientes para evitar daños en las paredes, estructuras y redes existentes. El análisis debe incluir los cortes a máquina necesarios, el trasiego, retiro de escombros y material sobrante hasta el sitio de cargue y posterior retiro desde la obra al botadero autorizado. Si a juicio del interventor hay materiales aprovechables estos son de propiedad de la entidad y se dispondrán en el sitio autorizado para almacenarlos el cual no debe interferir con el normal funcionamiento de la obra. Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista, debe señalizar las áreas a intervenir y es responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, redes o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados. Los trabajos deben efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes y usuarios de las zonas próximas a la obra y cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Equipo humano. Herramienta menor Acarreo horizontal. Volqueta y tasa botadero. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NA |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La medida y forma de pago de la actividad será el metro lineal (ml) recibida a satisfacción y cumpliendo con las condiciones especificadas. El análisis incluye el desmonte, trasiego, hasta el sitio de almacenamiento o hasta el sitio de cargue para el posterior retiro a un botadero autorizado. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 02.08. DEMOLICIÓN DE ENCHAPE O REVOQUE |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la demolición manual de los enchapes o revoques existentes. En el caso de enchapes incluye el mortero de agarre de espesor variable entre 1 y 3cm. |
| ALCANCE | El contratista solo iniciará la demolición con previa autorización escrita del Interventor, en la cual se define el alcance del trabajo por ejecutar e incluye la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Antes de iniciar la demolición de enchapes y revoques deben garantizarse condiciones suficientes para evitar daños a las estructuras e instalaciones existentes. El análisis debe incluir desmontes de elementos eléctricos, hidráulicos y sanitarios; los cortes a máquina, el trasiego, retiro de escombros o material sobrante hasta el sitio de cargue y el posterior retiro desde la obra al botadero autorizado. Si a juicio del interventor hay materiales aprovechables estos son de propiedad de la entidad y se deben disponer en el sitio autorizado para almacenarlos el cual no debe interferir con el normal funcionamiento de la obra. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta menor Cortes a máquina Volqueta y tasa botadero. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Autorización escombrera para depósito de escombros y certificación de recepción. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Autorización escombrera para depósito de escombros y certificación de recepción. Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem será el metro lineal (m.l.) de revoque y enchape demolido recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado, se medirá el área antes de acometer la demolición, producto de la longitud por la altura del muro, considerando su ejecución por una sola vez. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 02.09: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL INTERIOR DE PLACA EN CONCRETO (RETIRADA CASETONES Y LIMPIEZA) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el retiro de elementos sueltos o parcialmente desprendidos, retiro de casetones en esterilla y cuñas de madera, limpieza de hormigueros dejando el concreto sano sin agregado suelto, listo para reparar, limpieza de telarañas y nidos de insectos. |
| ALCANCE | El contratista solo iniciará la limpieza de cielos con previa autorización escrita del Interventor, en la cual se define el alcance del trabajo por ejecutar e incluye la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Antes de iniciar la limpieza de cielos, deben garantizarse condiciones suficientes para evitar daños a las estructuras e instalaciones existentes. El análisis debe incluir la limpieza manual, insecticida, los cortes a máquina, el trasiego, retiro de escombros o material sobrante hasta el sitio de cargue y el posterior retiro desde la obra al botadero autorizado. Si a juicio del interventor hay materiales aprovechables estos son de propiedad de la entidad y se deben disponer en el sitio autorizado para almacenarlos el cual no debe interferir con el normal funcionamiento de la obra. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta menor Andamios Cortes a máquina y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NA |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem será el metro cuadrado (m²) de cielo limpiado y recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado, se medirá el área antes de acometer la limpieza, producto de la longitud por la anchura del cielo, considerando su ejecución por una sola vez. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 02.10: DESMONTE VENTANAS V1 |
| DESCRIPCIÓN | Comprende las actividades necesarias para retirar las ventanas del primer piso y demás elementos que la conforman |
| ALCANCE | Los elementos que deben desmontarse serán indicados en los planos o por la Interventoría. Es responsabilidad del Constructor, desmontar las ventanas indicadas de modo que no se causen daños que afecten su funcionalidad. Los elementos desmontados que se determine que efectivamente pueden tener un uso posterior, deberán almacenarse por el Constructor en un sitio seguro y debidamente protegidos de la intemperie, según lo indicado por la Interventoría, y será el Contratante quien se reserve el derecho de disponer de estos elementos para su uso posterior. Los elementos desmontados que no sean reutilizables, deben ser evacuados por el Constructor para ser dispuestos en los lugares indicados para los desechos. El Constructor debe suministrar todo el equipo, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos indicados en esta especificación. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta menor Andamios Cortes a máquina y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NA |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem será el metro cuadrado (m²) de ventana realmente desmontada y recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado, se medirá el área antes de acometer el desmonte, producto de la longitud por la anchura de la ventana, considerando su ejecución por una sola vez. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 02 DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 02.11: DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO Y REINSTALACIÓN REJAS DE VENTANAS V1 |
| DESCRIPCIÓN | Comprende las actividades necesarias para el desmonte y posterior reinstalación de las rejas de las ventanas del primer piso. |
| ALCANCE | Los elementos que deben desmontarse serán indicados en los planos o por la Interventoría. Es responsabilidad del Constructor, desmontar las rejas de las ventanas indicadas de modo que no se causen daños que afecten su funcionalidad. Los elementos desmontados serán reparados de posibles daños, posteriormente deberán almacenarse por el Constructor en un sitio seguro y debidamente protegidos de la intemperie hasta el momento de su reinstalación, según lo indicado por la Interventoría. El Constructor debe suministrar todo el equipo, materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos indicados en esta especificación. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta menor Andamios Cortes a máquina. Mortero de cemento 1:3. Equipo de soldadura y soldadura. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem será el metro cuadrado (m²) de reja de ventana realmente desmontada, reparada, reinstalada y recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado, se medirá el área antes de acometer el desmonte, producto de la longitud por la anchura de la reja de la ventana, considerando su ejecución por una sola vez. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

  - MOVIMIENTO DE TIERRAS

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico | ÍTEM 03.01. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, SECO DE 0-2 m MANUAL |
| DESCRIPCIÓN | Se refiere al movimiento de tierras o recebo compactado en volúmenes pequeños y a poca profundidad y requeridos en el proceso constructivo de la intervención funcional. |
| ALCANCE | Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad evitando el uso de entibados. Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades evitando el uso de entibados. Utilizar entibados cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. Depositar el material de relleno proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. En el costo deben considerarse las herramientas, mano de obra, señalización, trasiego hasta el sitio de cargue en volqueta y posterior retiro desde la obra al botadero, entibado y demás recursos para su correcta ejecución. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Elementos de señalización Equipo manual para excavación. Señalización. Equipo de manejo de aguas. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Recomendaciones del Estudio de Suelos. NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem se hará por metro cubico (M3) y se medirá el volumen de material excavado cumpliendo con las condiciones especificadas y en el sitio. No se medirán ni pagarán volúmenes expandidos. La localización de la excavación debe ser aprobada por la Interventoría para evitar sobre excavaciones; las cuales, de presentarse deben ser asumidas por el contratista al igual que las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno hasta las dimensiones solicitadas en diseños. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico | ÍTEM 03.02. LLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MANUAL |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la ejecución de llenos en material seleccionado, realizados en sitios señalados en planos o definidos por la interventoría, proveniente de materiales de excavación. |
| ALCANCE | Los terraplenes o llenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en planos u ordenadas por el interventor de la obra. En la ejecución de la actividad se debe: Verificar niveles. Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. Aprobación y selección del material proveniente de las excavaciones. Aprobación de los métodos para colocación y compactación del material. Aplicar y extender el material en capas horizontales máximas de 10 cm. Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. Compactar por medio de equipos manuales y/o mecánicos y verificar las condiciones finales de compactación y niveles definitivos. En el costo deben considerarse las herramientas, mano de obra, señalización, trasiego hasta el sitio de instalación entibado y demás recursos para su correcta ejecución. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Material proveniente de las excavaciones, previamente aprobado por la interventoría. Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Recomendaciones del Estudio de Suelos. NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem se hará por metro cubico (M3) y se medirá el volumen de material compactado cumpliendo con las condiciones especificadas y medido en el sitio. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico | ÍTEM 03.03. LLENO CON AFIRMADO COMPACTADO MANUAL. |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la ejecución de llenos en material seleccionado, realizados en sitios señalados en planos o definidos por la interventoría, proveniente de materiales de excavación. |
| ALCANCE | Los terraplenes o llenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en planos u ordenadas por el interventor de la obra. En la ejecución de la actividad se debe: Verificar niveles. Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. Aprobación y selección del material proveniente de las excavaciones. Aprobación de los métodos para colocación y compactación del material. Aplicar y extender el material en capas horizontales máximas de 10 cm. Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. Compactar por medio de equipos manuales y/o mecánicos y verificar las condiciones finales de compactación y niveles definitivos. En el costo deben considerarse las herramientas, mano de obra, señalización, trasiego hasta el sitio de instalación entibado y demás recursos para su correcta ejecución. En el costo deben considerarse las herramientas, mano de obra, señalización, trasiego hasta el sitio de instalación entibado y demás recursos para su correcta ejecución. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Compactador manual Agua Herramienta menor. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Recomendaciones del Estudio de Suelos. NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago del ítem se hará por metro cubico (M3) y se medirá el volumen de material compactado cumpliendo con las condiciones especificadas y medido en el sitio. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

  - CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 04 CIMIENTOS Y ESTRUCTURA |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal | ÍTEM 04.01. VIGAS Y COLUMNA DE AMARRE, INCLUYE REFUERZOS |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la construcción de columnas y vigas de amarre para muros. |
| ALCANCE | Se fabricarán en concreto de 3.000 psi, reforzado, cuya sección será del ancho del muro en uno de los lados y de 0,20 m en el otro lado. El precio incluye el refuerzo. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta lo siguiente: Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales. Consultar NSR 10. Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas y columnas. Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. Levantar y acodalar formaletas. Todas las formaletas deben quedar con la suficiente firmeza de tal manera que soporten no solo las cargas de trabajo, sino también los posibles impactos que se presenten especialmente a la hora del vaciado. Verificar plomos y dimensiones. La formaleta debe quedar debidamente nivelada, acodada y debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto. En las áreas de contacto, se deberá aplicar un aditivo epóxido que ligue al concreto existente con el nuevo; de acuerdo con lo estipulado en los planos estructurales. Vaciar y vibrar el concreto. Propinar golpes con martillo de caucho a diferentes alturas. Desencofrar columnas. Ver tabla C 6.4 NSR 10, tiempos mínimos de remoción de encofrados. Curar de manera constante durante los siete primeros días después de vaciado el concreto. Se puede aplicar alguna película plástica o producto químico que evite la pérdida de humedad, pero sin dejar de aplicar agua periódicamente, en especial en temporadas de intenso calor. En caso de ser requerido resanar con morteros de reparación y aplicar acabado exterior. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. Verificar plomos y niveles para aceptación. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Concreto de 3000 psi Acero de refuerzo Formaleta Productos para desmoldar y curar el concreto. Vibrador Herramienta menor Cortes a máquina y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Tolerancia elementos en concreto NTC 3318 Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se paga el metro lineal (M) de viga o columna recibida a satisfacción y ejecutada de acuerdo a lo especificado: La medida será sobre la obra ejecutada. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |
| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 04 CIMIENTOS Y ESTRUCTURA |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal | ÍTEM 04.02 DINTELES EN CONCRETO, INCLUYE REFUERZO. |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la fabricación de dinteles requeridos para la instalación de puertas y ventanas. |
| ALCANCE | Se construirán en concreto de 3.000 psi, en los sitios que indiquen los planos o definidos por la interventoría, la sección será del ancho del muro por una altura de 0,30m; incluye acero de refuerzo, compuesto longitudinalmente por 4 varillas de ½” y flejes de 3/8” espaciados cada 0,10m. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales. Consultar NSR 10. Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas y columnas. Colocar refuerzos de acero. Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. Levantar y acodalar formaletas. Todas las formaletas deben quedar con la suficiente firmeza de tal manera que soporten no solo las cargas de trabajo, sino también los posibles impactos que se presenten especialmente a la hora del vaciado. Verificar plomos y dimensiones. La formaleta debe quedar debidamente nivelada, acodada y debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto. En las áreas de contacto, se deberá aplicar un aditivo epóxico que ligue al concreto existente con el nuevo; de acuerdo con lo estipulado en los planos estructurales. Vaciar y vibrar el concreto. Propinar golpes con martillo de caucho a diferentes alturas. Curar de manera constante durante los siete primeros días de vida del concreto. Se puede aplicar alguna película plástica o producto químico que evite la pérdida de humedad, pero sin dejar de aplicar agua periódicamente, en especial en temporadas de intenso calor. En caso de requerirse resanar con morteros de reparación y aplicar acabado exterior. Verificar plomos y niveles para aceptación. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Concreto de 3000 psi Acero de refuerzo Formaleta Productos para desmoldar y curar el concreto. Vibrador Andamios Herramienta menor Cortes a máquina y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Tolerancia elementos en concreto NTC 3318 Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se pagará el metro lineal (M) de dintel recibido a satisfacción y ejecutado de acuerdo a lo especificado. La medida será sobre la obra ejecutada. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

  - 05 MUROS, CERRAMIENTOS Y CIELOS

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 05 MUROS, CERRAMIENTOS Y CIELOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: m² | ÍTEM 05.01 MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E = 0,12 M |
| DESCRIPCIÓN | Se levantarán muros en ladrillo farol de 12 x 20 x 30 en los sitios indicados en planos y o definidos por la interventoría. |
| ALCANCE | Se construirán muros en farol con mortero hidratado 1:3 de 1 cm de espesor. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Verificar localización y detalles en planos. Consultar NSR 10. Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas y columnas de amarre. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Ladrillo farol rayado de 0,12 x 0,20 x 0,30 m Cal o similar Mortero 1:3 Dilatación en icopor cuando aplique Grafil de 5 mm Herramienta menor Andamios Se solicita ensayo de resistencia del ladrillo con informe de laboratorio y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Serie NTC4205 unidades de mampostería de arcilla cocida, ladrillos y bloques cerámicos. NSR-2010 |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de muro construido; producto de la longitud por la altura, descontando los vanos de puertas y ventanas. Se mide la cantidad realmente ejecutada, recibida a satisfacción y cumpliendo con las condiciones especificadas. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 05 MUROS, CERRAMIENTOS Y CIELOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 05.02. CIELO FALSO PLACAS FIBROCEMENTO 6 MM INCLUYE FRESCASA |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la instalación de cielorraso en panel de fibrocemento de 6 mm con Frescasa en los sitios determinados en planos y en aquellos que a criterio de la interventoría se requieran para el correcto funcionamiento del edificio. |
| ALCANCE | En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Localización y detalles en planos. Requerimientos de la NSR 10. Instalar cielo en panel fibrocemento de 6mm con estructura de apoyo. La estructura de apoyo consta de un entramado de perfiles metálicos en acero galvanizado tipo omega y canal en “U”, calibre 26, los cuales son adheridos mediante tornillo autoroscante del tipo panframer, esta estructura ermite generar la rigidez necesaria para el apoyo de la lámina de fibrocemento. La separación de la junta se realiza de acuerdo a las especificaciones del fabricante y autorización de la interventoría. Montaje de la Frescasa En el tratamiento de junta invisible considerar lo siguiente: Realizar el relleno de las dilataciones con un adhesivo epóxico, tipo SIKADUR 31®, SIKADUR 32®, TOC 50 10® o similar, y el tratamiento a nivel de superficie con la aplicación de malla de fibra de vidrio sobre las dilataciones más masilla. No se aceptarán láminas con irregularidades, fisuras o desportilladuras. El cielo raso debe estar perfectamente nivelado y parejo no se admitirán alabeos, ondulaciones, protuberancias o irregularidades en las juntas. El contratista debe cuidar que los cortes que se realicen para definir la unión del cielo raso con muros o columnas no sean irregulares. En caso de que la actividad en general no se ejecute correctamente conforme a lo especificado o a lo indicado en planos el contratista deberá restituir parcial o totalmente el cielo raso instalado. Los vanos de lámparas, tragaluces en acrílico, ventanas de inspección, descolgados y remates verticales de los diferentes espacios se deberán localizar conforme a los diseños; (tales actividades no se pagarán por separado). Los descolgados y remates verticales perimetrales se medirán por metro cuadrado, no sé descontarán los vanos de lámparas, tragaluces y ventanas de inspección. El contratista debe incluir en la elaboración del precio unitario la estructura de soporte necesaria para la conformación de cada uno según sea el caso. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Angulo cal 26 1" x 1" Perfil vertical paral 39 Perfil omega Tornillo extraplano Cinta malla de fibra de vidrio Masilla acrílica para interiores Placa de fibrocemento de 6 mm. Frescasa Tornillo con chazo Tornillo estándar 6x1 Herramienta menor Andamio y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR -2010 Fichas técnicas y especificaciones del fabricante |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de cielo raso en proyección horizontal, que se instale cumpliendo con lo especificado, los detalles descritos en planos y con las recomendaciones del fabricante. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, suministro de materiales, estructura metálica de soporte primaria desde la estructura de cubierta y secundaria para el soporte mismo del cielo según recomendación del fabricante. La pintura se pagará en el ítem correspondiente. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 05 MUROS, CERRAMIENTOS Y CIELOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: m² | ÍTEM 05.03. MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO e=8 mm A DOS CARAS, INCLUYE PINTURA |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la fabricación de muros livianos dos caras en los sitios indicados según planos arquitectónicos. |
| ALCANCE | Se utilizarán láminas de 1.22 m X 2.44 m en fibrocemento (superboard o similar) de 8mm. La fijación de las láminas a la estructura se hace con tornillo auto-perforante No. 6x1”, especial para el sistema. El precio de la actividad incluye la perfilería necesaria para fabricar dinteles, antepechos e instalar elementos como aparatos sanitarios y divisiones en acero inoxidable. Se debe considerar en el análisis En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Verificar la localización y detalles en planos. Consultar requerimientos de la NSR 10. Utilizar perfilería en acero galvanizado con proceso de rolado y grafiado, calibre 24, instalada cada 40.6 cm. Para alturas mayores a 3 m se deben colocar parales cada 40.5 cm y colocar un perfil de restricción horizontal cada 3 m mínimo. La fijación entre perfiles se hace con tornillos 8 x 9/16 con cabeza extraplana. Anclar las canales y párales de muros a las placas de piso y columnas con tornillo galvanizado No. 8x1 ½” y chazo plástico de ¼ x 1”, perno expansivo, o con disparo de puntilla de acero. Las placas deben instalarse, 1cm (10 mm por encima del nivel de piso para evitar que absorban agua. Las placas deben ir separadas entre sí 3 mm para que pueda penetrar el relleno epóxico. No instalar los tornillos muy cerca del borde, porque pueden presentarse planos de falla. En el tratamiento de junta invisible considerar lo siguiente: Realizar el relleno de las dilataciones con un adhesivo epóxico, tipo SIKADUR 31®, SIKADUR 32®, TOC 50 10® o similar, y el tratamiento a nivel de superficie con la aplicación de malla de fibra de vidrio sobre las dilataciones, más masilla Superboard. Hacer el manejo invisible de las juntas sobre superficies interiores. En superficies exteriores o fachadas, hacer el tratamiento de juntas a la lista con sellante elastomérico de alta elongación SIKAFLEX 15 LM el cual es resistente a la humedad y a los cambios de temperatura. Avellanar la placa, de tal manera que al instalarlo quede embebido para que los tornillos de fijación queden ocultos. Prever el espesor de los tabiques para dar paso a las tuberías hidráulicas, eléctricas y sanitarias. Los descolgados desde losas y dinteles, carteras, fajas, jambas, ajustes contra estructura y demás partes de los muros livianos se pagarán con la misma unidad de medida de este ítem. Los muros deben ser estructurados entre placas, sin embargo la medida del muro se tomará entre bordes de lámina de placa liviana, razón por la cual en el análisis unitario se debe considerar la estructura adicional que no lleva placa. En caso de que deba colocarse por una de las dos caras del muro una lámina de mayor longitud; se promediará la altura de las caras. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Placa superboard 2,44 x 1,22 x 8 mm según lo indicado. Perfil vertical; paral de .89 aleta 40 mm cal 24 y accesorios Perfil horizontal canal 90 y accesorios Tornillo con chazo Tornillo extraplano Tornillo estándar 6x1 Lana de vidrio 2 1/2" Masilla acrílica para interiores Cinta de fibra de vidrio Adhesivo epóxico Herramienta menor Andamio y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR -2010 Fichas técnicas y especificaciones del fabricante |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de muro construido; producto de la longitud por la altura descontando vanos de puertas, ventanas y vacíos. Se mide el área realmente ejecutada y recibida a satisfacción que cumpla las condiciones especificadas. No se medirán carteras, las cuales deben ser incluidas en el costo de la actividad, al igual que los refuerzos necesarios para la instalación de las puertas, ventanas, muebles o divisiones en acero inoxidable. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad. |

  - REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO 6. REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: m² | ÍTEM 6.1. REVOQUE MURO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el conjunto de las labores que se requieren para cubrir los muros con mortero de revoque 1:3. |
| ALCANCE | Se fabricará con mortero 1:3 de espesor máximo 3 cm. Incluye filos y dilataciones, carteras las cuales se medirán como área revocada. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de las áreas a revocar. Aplicar dos manos de revoque, una primera capa de mortero húmedo y otra capa de mezcla semi-seca y emparejar con codal. Los revoques deben presentar buena cohesión y resistencia mecánica y se debe garantizar buena adherencia del revoque a la base y evitar sobre-revoques. Una vez realizados los resanes, se afinará con llana de madera para obtener una superficie lisa. Realizar el curado de la superficie revocada durante 6 días para lograr una buena cohesión. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Mortero 1:3 Hidratado Sika-1 Andamio , Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR 10 NTC Fichas técnicas – especificaciones de los fabricantes. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de área revocada descontando aberturas o vanos de puertas y ventanas; recibida a satisfacción y cumpliendo las condiciones especificadas. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para la actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO 6. REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: m² | ÍTEM 06.02. ESTUCO Y PINTURA MUROS INTERIORES, INCLUYE BASE ACRONAL |
| DESCRIPCIÓN | Hace referencia al recubrimiento y acabado con pintura de los muros existentes para mejorar su apariencia previo tratamiento de la superficie con resina acrílica impermeabilizante tipo Acronal o similar. |
| ALCANCE | En primer lugar, se procederá a tratar la superficie de los muros a base de resina acrílica tipo acronal o similar. A continuación y superado el periodo de secado, se aplicarán 3 manos de pintura en vinilo tipo 1, todas de igual calidad, y color blanco invernal sobre los muros existentes del edificio y en los sitios indicados por la interventoría. El precio incluye la impermeabilización, el resane y detallado de las superficies antes de aplicar la pintura, los filos y dilataciones, las carteras se medirán como área pintada. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Verificar que los materiales recibidos en obra se conserven adecuadamente y en envases originales. La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado. Verificar que la superficie estucada se encuentre seca y libre de polvo, mugre y grasa antes de aplicar el vinilo. Aplicar la pintura con brocha, rodillo, pistola o cualquier otro método manual o mecánico que garantice el acabado uniforme, sin rayas, o marcas de cualquier tipo. Entre la aplicación de capas sucesivas de pintura es necesario esperar el secado completo de la capa anterior y corregir las imperfecciones presentadas antes de aplicar la siguiente. La pintura no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Lija de agua #60 a #180 Resina acrílica Acronal o Similar Imprimante vinilo Estuco plástico Pintura Pintuco tipo 1 Cinta enmascarar 1 r* Brocha 4 Andamio tijera 1.5 x 1.2 Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de área pintada descontando aberturas o vanos de puertas y ventanas; recibida a satisfacción y cumpliendo las condiciones especificadas. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para la actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO 6. REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: metro | ÍTEM 06.03. RESANE MURO CON MALLA |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el conjunto de las labores que se requieren por desmonte de puertas, ventanas, otros elementos, para reparar las carteras de los muros con mortero de revoque 1:3 y malla de refuerzo |
| ALCANCE | Se fabricará con mortero 1:3 de espesor máximo 3 cm y malla con vena C24. Incluye filos en las carteras las cuales se medirán como longitud revocada. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de las áreas a revocar. Aplicar dos manos de revoque, una primera capa de mortero húmedo y malla sobre soporte humectado, y otra capa de mezcla semi-seca y emparejar con codal. Los revoques deben presentar buena cohesión y resistencia mecánica y se debe garantizar buena adherencia del revoque a la base y evitar sobre-revoques. Una vez realizados los resanes, se afinará con llana de madera para obtener una superficie lisa. Realizar el curado de la superficie revocada durante 6 días para lograr una buena cohesión. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta manual. Malla de reparación con vena C24. Mortero 1:3 Hidratado Sika-1 Andamio , Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR 10 NTC Fichas técnicas – especificaciones de los fabricantes. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá el metro lineal (m.l.) de cartera u otros elementos reparads, recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra y materiales descritos en la presente especificación. Los remates o franjas verticales perimetrales estarán incluidas en la medición por metro lineal. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO 6. REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 06.04 RETIRADA PINTURA Y LIMPIEZA PAREDES |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el conjunto de las labores que se precisan para la limpieza de las paredes así como a la retirada de la capa de pintura existente. |
| ALCANCE | Se procederá a la limpieza de paredes mediante raspado o erosión de forma manual con apoyo de herramienta apropiada. Se procederá de la siguiente forma: - Limpieza de paredes de elementos adosados a ellas (carteles, adhesivos, etc). - Retirada de la capa de pintura existente mediante raspado manual siendo posible el uso de herramientas. - Retirada de escombros con acarreo hasta lugar de acopio. - Se cuidará especialmente que durante las operaciones no se produzcan punzamientos, agujeros, golpes o rayas que hagan más compleja la terminación definitiva de la superficie a pintar. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta manual. Andamios. Herramienta auxiliar. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá el metro cuadrado (m.²) de pared realmente tratada, recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra y materiales descritos en la presente especificación. Los remates o franjas verticales perimetrales estarán incluidas en la medición por metro lineal. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO 6. REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: m² | ÍTEM 06.05. PINTURA CIELO RASO, INCLUYE. TRATAMIENTO DE JUNTAS Y FILOS |
| DESCRIPCIÓN | Hace referencia al recubrimiento y acabado de los en cielos en panel de fibrocemento instalados en el edificio. |
| ALCANCE | Todos los cielos deben quedar resanados y pintados con vinilo tipo 1 de Pintuco, se aplicarán mínimo 3 manos o capas, teniendo en cuenta que para todas se debe usar vinilo de igual calidad. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de las áreas a estucar y pintar. Verificar que los materiales recibidos en obra se conserven adecuadamente y en envases originales. La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado. Verificar que la superficie estucada se encuentre seca y libre de polvo, mugre y grasa antes de aplicar el vinilo. Aplicar la pintura con brocha, rodillo, pistola o cualquier otro método manual o mecánico que garantice el acabado uniforme, sin rayas, o marcas de cualquier tipo. Entre la aplicación de capas sucesivas de pintura es necesario esperar el secado completo de la capa anterior y corregir las imperfecciones presentadas antes de aplicar la siguiente. La pintura se no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Estuco Vinilo tipo 1 de pintuco Cintas para sellar juntas Masilla Lija Herramienta menor Andamio y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas – Especificaciones fabricantes NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá el metro cuadrado (m²) de cielorraso pintado, recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra y materiales descritos en la presente especificación. Los remates o franjas verticales perimetrales se medirán por metro cuadrado. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO 6. REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: metro | ÍTEM 06.06. REVOQUE CARTERA DE VENTANAS |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el conjunto de las labores que se requieren para la reparación de las carteras de las ventanas con mortero de revoque 1:3 y malla con vena C24 si fuera preciso. |
| ALCANCE | Se ejecutará con mortero 1:3 de espesor máximo 3 cm. Incluye filos y dilataciones, carteras las cuales se medirán como longitud revocada. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar Planos Arquitectónicos de las ventanas afectadas y verificar el alcance de las zonas a revocar. Aplicar dos manos de revoque, una primera capa de mortero húmedo y otra capa de mezcla semi-seca y emparejar con codal. Se vigilará especialmente que los revoques no alteren las dimensiones del hueco de ventana. Los revoques deben presentar buena cohesión y resistencia mecánica y se debe garantizar buena adherencia del revoque a la base y evitar sobre-revoques. Una vez realizados los resanes, se afinará con llana de madera para obtener una superficie lisa. Realizar el curado de la superficie revocada durante 6 días para lograr una buena cohesión. Se aplicará malla con vena en filos y grandes desprendimientos. La actividad debe realizarse cumpliendo con las indicaciones e instrucciones suministradas en planos, en la presente especificación y especialmente acatando las recomendaciones del Interventor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Mortero 1:3 Hidratado Sika-1 Malla con vena C24 Andamio , Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR 10 NTC Fichas técnicas – especificaciones de los fabricantes. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado lineal de cartera de ventana revocada y recibida a satisfacción y cumpliendo las condiciones especificadas. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para la actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO 6. REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 06.07. PINTURA ESMALTE PARA REJA METÁLICA |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el conjunto de las labores que se requieren para dar acabado de pintura en las rejas metálicas de ventanas tipo V1. |
| ALCANCE | Las rejas metálicas serán pintadas aplicando una base en wash primer, pintura anticorrosiva y acabado en tres manos de esmalte tipo sika-esmalte previo lijado de la superficie a fin de eliminar imperfecciones y restos de pintura. Previamente a la aplicación de la pintura todas la superficie debe ser limpiada y lijada. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: • Consultar Planos Arquitectónicos e instrucciones de la interventoría y verificar localización de las rejas a pintar. • Verificar que los materiales recibidos en obra se conserven adecuadamente y en envases originales. La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado. • Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca y libre de polvo, mugre y grasa antes de aplicar el las pinturas. • Aplicar la pintura con brocha, rodillo, pistola o cualquier otro método manual o mecánico que garantice el acabado uniforme, sin rayas, grumos, goterones, o marcas de cualquier tipo. • Entre la aplicación de capas sucesivas de pintura es necesario esperar el secado completo de la capa anterior y corregir las imperfecciones presentadas antes de aplicar la siguiente. • La pintura se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Pinturas Whas Primer, Anticorrosiva y Sika Esmalte (o similares aprobadas por la interventoría. Lijas, brochas, rodillos o pistolas Pequeño material, complementos y disolventes. Andamio , Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NTC Fichas técnicas – especificaciones de los fabricantes. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado de reja de ventana pintada y recibida a satisfacción y cumpliendo las condiciones especificadas. La medición corresponderá al multiplicar el ancho total de la reja por su altura una sola vez. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para la actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO 6. REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURAS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 06.08. PINTURA BLANCA EPÓXICA POLIAMIDA PINTUCO CON CATALIZADOR (2 MANOS) |
| DESCRIPCIÓN | Suministro y aplicación de pintura epóxica sobre muros interiores del consultorio médico. La pintura se presentará en dos componentes en envases separados: una pintura epóxica y un catalizador poliamídico que al mezclarse en proporciones apropiadas con la pintura produce una película de muy buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, ácidos débiles, sales, álcalis, derivados del petróleo, disolventes aromáticos y temperaturas de 120°C en seco y 70°C en inmersión |
| ALCANCE | MÉTODO DE APLICACIÓN: PISTOLA O BROCHA. MODO DE USO: Preparación de superficie 1. La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y óxido. 2. El concreto y asbesto-cemento se deben neutralizar previamente, lavándolos con una solución acuosa de ácido muriático (clorhídrico) al 10% por volumen, dejando actuar el ácido 15 minutos, luego se enjuagan con abundante agua y se secan completamente. Aplicación 1. Se revuelven por separado con espátulas limpias los componentes A y B de la pintura Epóxi Poliamida hasta obtener su completa uniformidad. 2. Se mezclan tres partes por volumen de componente A con una parte por volumen del componente B y se revuelve muy bien con una espátula limpia hasta que la mezcla sea total y uniforme. 3. Para aplicación a pistola convencional se diluye la mezcla aproximadamente con un 10% por volumen de Ajustador y se revuelve muy bien con una espátula. 4. Para aplicación a brocha o pistola sin aire, se diluye la mezcla aproximadamente con un 5% por volumen de Ajustador y se revuelve bien con espátula. 5. Se deja en reposo durante 20 minutos como tiempo de inducción. 6. Se aplican de dos a tres manos para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar de 6 a 15 horas entre manos. 7. Después de 72 horas a 25°C es necesario lijar suavemente, en seco, hasta eliminar el brillo para obtener buena adherencia entre manos. 8. Inmediatamente se termine la aplicación se lava el equipo aplicador con Ajustador. Advertencias 1. Se debe evitar la contaminación de los componentes separados con la mezcla de ellos 2. Preparar únicamente la cantidad que se va a utilizar ya que después de ocho horas a 25°C el producto pierde sus propiedades. 3. A temperaturas menores de 16°C el secamiento se retarda, y a menos de 10°C no seca. 4. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento y viceversa. • Entre la aplicación de capas sucesivas de pintura es necesario esperar el secado completo de la capa anterior y corregir las imperfecciones presentadas antes de aplicar la siguiente. • La pintura se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final.• Entre la aplicación de capas sucesivas de pintura es necesario esperar el secado completo de la capa anterior y corregir las imperfecciones presentadas antes de aplicar la siguiente. • La pintura se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Pintura pintura blanca epóxica poliamida de Pintuco con catalizador (o similares aprobadas por la interventoría). Lijas, brochas, rodillos o pistolas Pequeño material, complementos y disolventes. Andamio , Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NTC Fichas técnicas – especificaciones de los fabricantes. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Previo al inicio de los trabajos, el contratista presentará el plan y procedimientos para la aplicación de la pintura. Sin la previa y fehaciente autorización de la interventoría y salud ocupacional, no se podrá dar inicio a los trabajos. Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, máscaras, overol, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado de muro realmente pintado, recibido a satisfacción y cumpliendo las condiciones especificadas. La medición corresponderá al multiplicar el ancho total de los muros por su altura una sola vez. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para la actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

  - PISOS Y ENCHAPES

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 7 PISOS Y ENCHAPES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 07.01 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 17,2 MPA (2500 PSI) E = 0,07 |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la construcción del contrapiso de rampas peatonales y accesos del edificio-piso 1, incluso la instalación de malla electrosoldada como refuerzo para asumir esfuerzos por variación de temperatura. |
| ALCANCE | De la placa: Sobre el afirmado compactado se construirán pisos en concreto simple de resistencia 3.000 PSI (f´c = 210 K/Cm2= 20.7 Mpa) y espesor 7 cm. Se deben prever juntas de construcción y retracción, de acuerdo con los requerimientos de forma establecidos por el código de construcciones. Distancia máxima 2,5 m y el vaciado de los platos debe hacerse en forma alternada por el sistema de "tablero de ajedrez". De la malla de refuerzo: Se instalarán mallas electrosoldadas de 15 cm x 15 cm de espesor 5 mm. Los traslapos se realizan de acuerdo a la norma NSR 10. En la ejecución de la actividad se debe: Almacenar las mallas adecuadamente, protegiéndolas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. Verificar medidas, cantidades y despieces. Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. Cumplir con las especificaciones de planos estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | - Mallas electrosoldadas con alambres corrugados de alta resistencia. 5.250 kg/cm² - 75000 PSI o superior. (Norma NTC 2310 – ASTM A 497). - Alambre negro No 18. - Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. - Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m - Varillón de sajo - Concreto de 3.000 psi = 210 kg/cm2 = 20.7 Mpa - Curador concreto - Vibrador de concreto - Herramienta menor - y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR-10 TITULO C. Fichas técnicas y especificaciones del fabricante. Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de piso vaciado, debidamente ejecutado y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, suministro de materiales descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 7 PISOS Y ENCHAPES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 07.02 PISO EN BALDOSA EN GRANO BLANCO VIBROPRENSADO 30X30 cm. Post-pulido (incluye mortero de pega) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la instalación de piso en baldosa tipo terrazo igual al existente de acuerdo a la distribución indicada en planos. |
| ALCANCE | Se instalará piso en baldosa terrazo sobre mortero 1:3 de espesor promedio 7cm. La baldosa es de color blanco Ref.132116 marca Roca y dimensiones 30x30 cm. El grano es tipo mármol blanco danta No. 1-2 y tamaño máximo 9.5mm. Para la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta lo siguiente: Tener especial cuidado en la coincidencia de uniones las cuales deben quedar con las juntas paralelas y libres de resaltos en sus bordes. Siempre que se presente cambio de material de piso en dos aéreas colindantes, se debe instalar un elemento de dilatación o boca puerta y la superficie terminada debe quedar libre de resaltos y salientes en las uniones. Las juntas se emboquillan con una lechada de cemento blanco. Antes de iniciar el proceso de pulido en obra se debe esperar un mínimo de 6 días para el fraguado y se recomienda humedecer el piso durante los primeros 5 días después de realizar el emboquillado. Al final de la obra el piso debe quedar completamente pulido y brillado, sin manchas ni rayones; para tal fin deben tenerse en cuenta procedimientos adecuados de ejecución, entre los cuales deben considerarse como mínimo los siguientes: Los procesos de pulido y brillado se realizan con abrasivos de granos progresivamente más finos, cuidado que el tamaño de ellos no difiera mucho de los sucesivos para evitar que queden rayas en el piso. Cada abrasivo se pasa en dos direcciones, (en cruz), hasta que desaparezcan las rayas dejadas por el anterior. Cuando se realicen estos procesos se debe retirar por fuera del embaldosado, la cachaza producida; al menos dos veces por día. El proceso de pulida se inicia con piedra 24, previo riego de arena de pega sobre el piso; la maquina trabaja hasta que se destapen todas las varillas y no hayan resaltos en las esquinas de las baldosas, y se limpia con el rastrillo. A continuación se pasa por todo el perímetro la brilladora con esmeril 80. Luego se pasa la pulidora con piedra 60, se limpia y se deja que el piso seque para poder seguir con los procesos de brillo, que inician pasando la brilladora provista de cepillo de alambre, se limpia con escoba seca, se aplica con estopa Acril Roca o equivalente disuelto en agua 1:20. Al otro día se pule con piedra 150 ó 180, y luego con 280. Se prosigue regando ácido oxálico disuelto en agua 1:20 y pasos de la maquina con papel 280 ó 360, y el perímetro a mano. Al otro día se aplica cera hidrosoluble antideslizante ROCA o equivalente y se pasa la brilladora con felpa blanca hasta que la cera no presente sombras. Terminado el proceso anterior, el piso se debe proteger en forma adecuada, para garantizar su conservación durante el tiempo de construcción de la obra y sólo se recibirá debidamente aseado (barrido, aspirado, desmanchado, encerado y brillado). Se deben incluir en el análisis unitario las máquinas para cortar, pulir, destroncar y brillar, incluyendo granos, cementos, dilataciones, ácidos, cera, cepillos, hilaza y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Cemento blanco Baldosa terrazo formato 30x30 ref. 132116 Mortero 1:3 de espesor promedio 7 cm. Dilataciones Acido, cera, cepillos Máquinas para pulido y brillado Herramienta menor y equipo de corte, destronque, pulida y brillada y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas y especificaciones del fabricante NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de piso instalado recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales, mortero1:3 y demás elementos requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 7 PISOS Y ENCHAPES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal | ÍTEM 07.03 GUARDA ESCOBA EN BALDOSA TIPO TERRAZO No. 5 P5B |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de los guardaescobas según diseño arquitectónico. |
| ALCANCE | Para la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta lo siguiente: Los guardaescobas serán en baldosa blanca terrazo 30x30 Ref. 132116 marca Roca, con grano blanco No. 1-2. Tipo grano mármol blanco danta, tamaño máximo del grano 9.5mm. Todas las piezas deben ser producidas en fábrica para conservar la uniformidad. Se instalarán con mortero 1:3 e irán rematados en la parte superior con estuco plástico y acronal al 10% en forma de “chaflán” Previamente a la instalación se rectificarán niveles, poniendo especial cuidado en aquellos puntos donde se presenten cambios de material. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Guardaescobas tipo terrazo marca Roca Mortero 1:3 Cemento blanco acronal Acido, cera, cepillos, hilaza Herramienta menor y equipo de corte, pulida, destronque y brillada. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR - 2010 Fichas técnicas NTC y especificaciones del fabricante |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro lineal (M) de guardaescoba instalado, recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra y materiales descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 7 PISOS Y ENCHAPES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 07.04 ENCHAPE PARED ref 30110200 EGEO BLANCO 30X30 DILATAC. ALUMINIO |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación del recubrimiento en enchape de muros con dilataciones en aluminio y en los lugares señalados en los planos arquitectónicos. |
| ALCANCE | Para la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Instalar enchape tipo Egeo blanco de formato FORMATO 30 X 30 REF. 30110200 El enchape se instalará sobre mortero 1:3 y se fijará con pegante tipo sika binda extra o equivalente, respetando la altura y longitud indicadas en planos (h=2.10m). Humedecer la cerámica con anterioridad. El despiece y diseño estará dado en planos y cualquier modificación deberá ser aprobada por el interventor. La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de materiales sueltos, polvos y grasas y las piezas se ajustarán en tal forma que queden totalmente asentadas, aquellas que no queden firmemente adheridas debe ser cambiadas y reemplazadas. Se rechazarán todas las piezas que presenten deformaciones, diferencias de color, tamaño o cualquier defecto. Las juntas se hilarán tanto horizontal como verticalmente, observando especial cuidado en que las superficies estén aplomadas y que no existan resaltos. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones serán acolillados o se ejecutarán con piraguas de aluminio. Instalar dilataciones en “u” según distribución indicada en planos. Sobre la superficie enchapada se aplicará con brocha de cerda una lechada de cemento blanco, en cantidad de 1/2 libra por metro cuadrado (m2), hasta saturar y cubrir las juntas. De ser requerido se utilizará cemento blanco y color mineral. Después de una (1) hora debe limpiarse el enchape con un trapo limpio ligeramente húmedo para evitar manchas y finalmente, se lavará y brillará la superficie con estopa y se protegerá. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Alas para cerámica (wings) Dilatación en aluminio en U. Cemento blanco Enchape egeo blanco formato 30x30 REF. 30110200 Mortero 1:3 sika binda o fijamix piraguas Andamios Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR -10 Fichas técnicas y especificaciones del fabricante |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de enchape, cuya área es producto de la longitud por la altura instalada, recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra y materiales descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 7 PISOS Y ENCHAPES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 07.05 PISO EN GRAVILLA LAVADA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la instalación de gravilla lavada en las rampas peatonales del acceso al edificio-piso 1. |
| ALCANCE | Para la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta lo siguiente: Sobre la losa de concreto se instala mortero 1:3 y se coloca encima una pasta de cemento gris y gravilla delgada con un espesor de un (1) centímetro, preparada en proporción 1:2 o la indicada por el Interventor cuidando que el grano quede bien compactado. Cuando haya iniciado el fraguado de las pasta, se lava la superficie con cepillo de cerda para obtener la textura deseada. Se proveen juntas de dilatación en bronce cada dos (2) metros en ambos sentidos, cuyo valor queda incluido en el precio unitario del piso. Luego de lavar la gravilla debe protegerse con un producto que no permita adherencia de otros elementos ni agentes de intemperismo como polvo, grasas, aceites, etc., para que la presentación del acabado sea de buena calidad y no de una apariencia de tono rucio o pegotes de mezcla o de mal lavado. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Cemento gris x 50 kg Cemento blanco Gravilla #2(Gris – café) en proporción 1:2. Herramienta menor (% mano obra) Mortero 1:3 Cepillos Dilataciones en bronce Acarreo horizontal y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR 2010, NTE, Fichas técnicas y especificaciones del fabricante |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de piso en gravilla instalado recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, dilataciones, cemento, gravilla, mortero1:3 y demás elementos requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 7 PISOS Y ENCHAPES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 07.06 ACABADO ESCALERAS GRANITO SIMILAR BALDOSA, INCLUSO HUELLA Y CONTRAHUELLA |
| DESCRIPCIÓN | Corresponde al acabado de escaleras (huella y contrahuella) realizado en granito de similares características a las losas a instalar |
| ALCANCE | Sobre la placa en concreto de las escaleras, perfectamente limpia y fraguada, se procederá a vaciar un mortero 1:4 e=.04 m promedio, con arena de río, el cual debe quedar perfectamente nivelado y dentro del cual se incrustará la nariz o pirlan en bronce. Una vez fraguado el mortero, se aplicará una mezcla de e=.02 m compuesta por marmolina, cemento blanco y granito (de iguales características al de los pisos a instalar) perfectamente apretada y afinada con llana metálica. Seca la mezcla se procederá a pulir la superficie con pulidora al plomo, cuidando de utilizar los abrasivos correspondientes, hasta obtener el brillo natural del suelo y encerando finalmente con sella neutra. A criterio de la interventoría, el contratista presentará una prueba de acabado para la aprobación de esta. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta menor (% mano obra) Mortero 1:4, arena de rio Cepillos Hidrolimpiadora Pirlán en bronce y dilataciones Mortero 1:4, arena de rio Marmolina, cemento blanco y granito, Pulidora manual, abrasivos mecánicos y sellante neutro- y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NTE, Fichas técnicas y especificaciones del fabricante de pisos e instrucciones y observaciones de la interventoría. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de huella y contrahuella realmente instaladas y recibids a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, dilataciones, pirlanes, cemento, gravilla, mortero, y demás elementos requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 7 PISOS Y ENCHAPES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 07.07PISO VINÍLICO STICK TEXTURIZADO ANTIDESLIZANTE APTO PARA TRÁFICO COMERCIAL PESADO/INDUSTRIAL ANTIFÚNGICO Y ANTIBACTERIAL, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN. |
| DESCRIPCIÓN | Piso vinílico stick texturizado y antideslizante en rollos, flexible con protección de poliuretano, hererogéneo, espumado y no poroso y de 2 mm de espesor. Con fibra de vidrio para garantizar la estabilidad dimensional. Cumplirá lo especificado en el grupo T, clasificación 33-42 de la EN651 para tráfico comercial pesado/industrial en general. Fúngico y antibacterial según MILDEN-ASTM G21/ATTCC TM147. Resistencia a la abrasión (Método Tarber) <300mg. Resistencia al deslizamiento CLASE DS. Reacción al fuego Cfi-s1. Certificado antiestático. Estabilidad dimensional <0,41% Uniones por soldadura para garantizar la esta impermeabilidad y asepsia |
| ALCANCE | El suelo se instalará en el laboratorio del movimiento humano y allí donde lo indique la interventoría. Previamente al montaje del piso, se procederá a enrasar la superfice a base de mortero de cemento hasta alcanzar la cota de enrase con el piso de terrazo menos el espesor del piso vinílico. El acabado de esta superficie debe estar totalmente liso, nivelada, seca y limpia. Se extenderá el piso vinílico al menos por 24 horas antes de su instalación. En el montaje, se aplicará adhesivo recomendado por el fabricante y se procederá a la unión de las piezas mediante cordón de soldadura. Se instalarán remates arquitectónicos que protejan las terminaciones. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Piso vinílico. Mortero de cemento dosificación 1:3. Adhesivo y cordón de soldadura recomendado por el fabricante. Remate arquitectónico. Mano de obra necesaria. Herramienta, pequeño material y útiles necesarios. Remates arquitectónicos. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NTE, ASTM, NE, Fichas técnicas y especificaciones del fabricante de pisos e instrucciones y observaciones de la interventoría. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de piso realmente instalado y recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, distintos componentes del piso y demás elementos requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 7 PISOS Y ENCHAPES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro | ÍTEM 07.08 GUARDAESCOBAS PVC MEDIA CAÑA 10 cm VINISOL |
| DESCRIPCIÓN | Corresponde al montaje de Guardaescobas de PVC en media caña de 10 cm de lado, color blanco, unión por soldadura de PVC, con propiedades de protección bacteriostática y fúngica. Incluye piezas especiales para uniones y encuentros entre piezas. |
| ALCANCE | Se instalará en consultorio médico tanto en los encuentros suelo-muro como en la intersección vertical de muros. En el montaje se utilizará cordón de soldadura de PVC de 4 mm de Vinisol. Se procederá al replanteo y corte de las piezas a emplear. Previa limpieza de la superficie, se procederá al montaje del Guardaescobas usando soldadura de PVC. Se instalarán las piezas especiales de unión o encuentro entre distintas alineaciones. Se tendrá especial cuidado en la perfecta unión y sin oquedades entre los distintos componentes del Guardaescobas y suelo o paredes. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Herramienta menor (% mano obra) Guardaescobas en PVC de 10 cm de lado. Piezas especiales de unión y encuentro en PVC de 10 cm de lado. Cordón de soldadura. Adhesivo. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NTE, Fichas técnicas y especificaciones del fabricante del guardaescobas e instrucciones y observaciones de la interventoría. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro de guardaesccobas realmente instalado y recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, soldadura, piezas especiales y demás elementos requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |

  - 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 08.01 PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO CON MIRILLAS (PCF) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas cortafuegos PCF 1, PCF 2, PCF 3, PCF 4 y PFC 5, de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos naves, de dimensiones que figuran en planos arquitectónicos de detalle, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso intensivo, barra antipánico, manija antienganche para la cara exterior, mirilla de vidrio cortafuegos según detalle. |
| ALCANCE | Tipo: puerta cortafuego / antipánico doble hoja según norma: NFPA 80 / nsr10 / código de seguridad humana (nfpa 101 ) con apertura hacia afuera sobre ruta de evacuación; fabricación: hojas y sistema estructural tipo cortafuego fabricado enlamina de acero galvanizado cal.16 certificado, marco batiente tipo perimetral (01 cabezal-02 Parales de bisagras), todo el sistema es fabricado según normatividad vigente en lámina de iguales características para garantizar, mayor durabilidad, integridad estructural, rigidez y planitud total sobre la superficie; sistema de giro sobre 06 bisagras tipo bóveda. Acabado en pintura electrostática para evitar solventes inflamables (color a definir). Aislante térmico: manta de fibra cerámica de 1”densidad de 128kg/m3 idónea para puertas cortafuego, para trabajo continúo a1280°c y punto de fusión a 1.700°c evitando radiación y transferencia de calor. Empaque intumescente: sello perimetral termo-expandible importado y certificado UL para evitar el paso / salida de gases y humo toxico sobre la ruta de evacuación en caso de un siniestro. Brazo cierra puertas: trabajo pesado tipo1 certificado ul para 3 horas de incendio idóneo para puertas cortafuego. Cerradura: antipático cortafuego para hoja activa con 01 mecanismo horizontal + 01 mecanismo vertical tipo push bar con operador exterior, manija antienganche, llave y cilindro para función bodega o auditorio, para trabajo pesado con resistencia al fuego. De 03 horas, certificada y aprobada por organismos internacionales UL-ANSI-BHMA-ADA (discapacitados). Equipamiento: Mirillas de vidrio cortafuego, sistema de retención por electroimanes de liberación autómatica por alarma de incendios y pulsador manual de emergencia.. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puerta en lámina de acero según especificación, Marcos, bisagras, vidrios cortafuego, manijas antipánico. Electroimán de bloqueo Pulsadores. Herramienta menor. Elementos de acarreo. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad.. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NFPA 80 / NSR2010 / código de seguridad humana (NFPA 101 ), de organismos internacionales UL-ANSI-BHMA-ADA (discapacitados) con garantía en el acabado y mecanismo de 02 años. El fabricante certificará la idoneidad del elemento suministrado y el cumplimiento de las normas citadas. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco, puerta y accesorios instalados, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.02 PUERTA EN LÁMINA C 20 2,00X2,20 M (2 NAVES) CON MIRILLAS (PM1) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas metálicas de dos naves, provistas de mirilla rectangular según plano de detalle, que serán instaladas donde se señala en los planos arquitectónicos, fabricadas según detalles suministrados en planos. |
| ALCANCE | Se fabricarán puertas en lámina COLD ROLLED calibre 20 de de ancho y alto de 2,00x2,20 m, provisto de mirillas, con chapas YALE, todo ello según planos de detalle arquitectónico, incluye marcos metálicos del mismo calibre de las puertas de ancho 10cm. Puertas y marcos se entregarán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en pintura tipo sika esmalte. Los Herrajes deben colocarse de tal forma que presenten aspecto de limpieza y precisión, sin dañar el acabado final de las puertas. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Puertas y marcos se deben limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puerta en lamina COLD ROLLED calibre 20. Marco metálico en lamina COLD ROLLED calibre 20, ancho 10cm. Mortero 1:4 Anticorrosivo Soldadura wa-6013 3/32 Equipo soldadura eléctrica Pintura sika esmalte Bisagras acero 3 Chapa YALE de seguridad 2 t o similar. Pasador acero Topes Vidrio de 4mm Pisavidrios Herramienta menor Sellador, juntas, pisa vidrios, empaques y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales. Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría. NSR2010 Y NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco y puerta instalados, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.03 PUERTA EN LÁMINA C 20 1,70X220 M (2 NAVES) CON MIRILLA (PM2) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas metálicas de dos naves, provistas de mirilla rectangular según plano de detalle, que serán instaladas donde se señala en los planos arquitectónicos, fabricadas según detalles suministrados en planos. |
| ALCANCE | Se fabricarán puertas en lámina COLD ROLLED calibre 20 de de ancho y alto de 1,70x2,20 m, provisto de mirillas, con chapas YALE, todo ello según planos de detalle arquitectónico, incluye marcos metálicos del mismo calibre de las puertas de ancho 10cm. Puertas y marcos se entregarán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en pintura tipo sika esmalte. Los Herrajes deben colocarse de tal forma que presenten aspecto de limpieza y precisión, sin dañar el acabado final de las puertas. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Puertas y marcos se deben limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puerta en lamina COLD ROLLED calibre 20. Marco metálico en lamina COLD ROLLED calibre 20, ancho 10cm. Mortero 1:4 Anticorrosivo Soldadura wa-6013 3/32 Equipo soldadura eléctrica Pintura sika esmalte Bisagras acero 3 Chapa YALE de seguridad 2 t o similar. Pasador acero Topes Vidrio de 4mm Pisavidrios Herramienta menor Sellador, juntas, pisa vidrios, empaques y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales. Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría. NSR2010 Y NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco y puerta instalados, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.04 PUERTA EN LÁMINA C 20 1,50X2,20 M (2 NAVES) CON MIRILLA (PM3) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas metálicas de dos naves, provistas de mirilla rectangular según plano de detalle, que serán instaladas donde se señala en los planos arquitectónicos, fabricadas según detalles suministrados en planos. |
| ALCANCE | Se fabricarán puertas en lámina COLD ROLLED calibre 20 de ancho y alto de 1,50x2,20 m, provisto de mirillas, con chapas YALE, todo ello según planos de detalle arquitectónico, incluye marcos metálicos del mismo calibre de las puertas de ancho 10cm. Puertas y marcos se entregarán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en pintura tipo sika esmalte. Los Herrajes deben colocarse de tal forma que presenten aspecto de limpieza y precisión, sin dañar el acabado final de las puertas. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Puertas y marcos se deben limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puerta en lamina COLD ROLLED calibre 20. Marco metálico en lamina COLD ROLLED calibre 20, ancho 10cm. Mortero 1:4 Anticorrosivo Soldadura wa-6013 3/32 Equipo soldadura eléctrica Pintura sika esmalte Bisagras acero 3 Chapa YALE de seguridad 2 t o similar. Pasador acero Topes Vidrio de 4mm Pisavidrios Herramienta menor Sellador, juntas, pisa vidrios, empaques y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales. Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría. NSR2010 Y NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco y puerta instalados, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.05 PUERTA EN LÁMINA C 20 1,46X2,20 M (2 NAVES) CON MIRILLA (PM4) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas metálicas de dos naves, provistas de mirilla rectangular según plano de detalle, que serán instaladas donde se señala en los planos arquitectónicos, fabricadas según detalles suministrados en planos. |
| ALCANCE | Se fabricarán puertas en lámina COLD ROLLED calibre 20 de ancho y alto de 1,46x2,20 m, provisto de mirillas, con chapas YALE, todo ello según planos de detalle arquitectónico, incluye marcos metálicos del mismo calibre de las puertas de ancho 10cm. Puertas y marcos se entregarán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en pintura tipo sika esmalte. Los Herrajes deben colocarse de tal forma que presenten aspecto de limpieza y precisión, sin dañar el acabado final de las puertas. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Puertas y marcos se deben limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puerta en lamina COLD ROLLED calibre 20. Marco metálico en lamina COLD ROLLED calibre 20, ancho 10cm. Mortero 1:4 Anticorrosivo Soldadura wa-6013 3/32 Equipo soldadura eléctrica Pintura sika esmalte Bisagras acero 3 Chapa YALE de seguridad 2 t o similar. Pasador acero Topes Vidrio de 4mm Pisavidrios Herramienta menor Sellador, juntas, pisa vidrios, empaques y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales. Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría. NSR2010 Y NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco y puerta instalados, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.06 PUERTA EN LÁMINA C 20 0,90 X 2,20 M, (PM5) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas metálicas provistas que serán instaladas donde se señala en los planos arquitectónicos, fabricadas según detalles suministrados en planos. |
| ALCANCE | Se fabricarán puertas en lámina COLD ROLLED calibre 20 de ancho y alto libres de 0,90X2,10m, provisto de mirilla de dimensiones que figuran en los planos arquitectónicos de detalle, con chapas YALE, incluye marcos metálicos del mismo calibre de las puertas de ancho 10cm. Puertas y marcos se entregarán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en pintura tipo sika esmalte. Los Herrajes deben colocarse de tal forma que presenten aspecto de limpieza y precisión, sin dañar el acabado final de las puertas. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Puertas y marcos se deben limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puerta en lamina COLD ROLLED calibre 20. Marco metálico en lamina COLD ROLLED calibre 20, ancho 10cm. Mortero 1:4 Anticorrosivo Soldadura wa-6013 3/32 Equipo soldadura eléctrica Pintura sika esmalte Bisagras acero 3 Chapa YALE de seguridad 2 t o similar. Pasador acero Topes Herramienta menor Sellador, juntas, pisa vidrios, empaques y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales. Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría. NSR2010 Y NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco y puerta instalados, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.07 PUERTA EN LÁMINA C 20 0,90X220 CON REJILLA (PM6) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas metálicas provistas de rejillas, que serán instaladas donde se señala en los planos arquitectónicos, fabricadas según detalles suministrados en planos. |
| ALCANCE | Se fabricarán puertas en lámina COLD ROLLED calibre 20 de ancho y alto libres de 0,90X2,20 m, provisto de rejillas según dimensiones que figuran en los planos de detalle, con chapas YALE, incluye marcos metálicos del mismo calibre de las puertas de ancho 10cm. Puertas y marcos se entregarán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en pintura tipo sika esmalte. Los Herrajes deben colocarse de tal forma que presenten aspecto de limpieza y precisión, sin dañar el acabado final de las puertas. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Puertas y marcos se deben limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puerta en lamina COLD ROLLED calibre 20. Marco metálico en lamina COLD ROLLED calibre 20, ancho 10cm. Mortero 1:4 Anticorrosivo Soldadura wa-6013 3/32 Equipo soldadura eléctrica Pintura sika esmalte Bisagras acero 3 Chapa YALE de seguridad 2 t o similar. Pasador acero Topes Rejillas para ventilación Herramienta menor Sellador, juntas, pisa vidrios, empaques y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales. Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría. NSR2010 Y NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco y puerta instalados, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.08 PUERTA EN LÁMINA C 20 0,70 X 2,20 m, (PM7) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas metálicas que serán instaladas donde se señala en los planos arquitectónicos, fabricadas según detalles suministrados en planos. |
| ALCANCE | Se fabricarán puertas en lámina COLD ROLLED calibre 20. de ancho y alto libres de 0,70X2,20 m, , con chapa YALE, incluye marco metálico del mismo calibre de las puertas de ancho 10cm. Puertas y marcos se entregarán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en pintura tipo sika esmalte. Los Herrajes deben colocarse de tal forma que presenten aspecto de limpieza y precisión, sin dañar el acabado final de las puertas. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Puertas y marcos se deben limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puerta en lamina COLD ROLLED calibre 20. Marco metálico en lamina COLD ROLLED calibre 20, ancho 10cm. Mortero 1:4 Anticorrosivo Soldadura wa-6013 3/32 Equipo soldadura eléctrica Pintura sika esmalte Bisagras acero 3 Chapa YALE de seguridad 2 t o similar. Pasador acero Topes Herramienta menor Sellador, juntas, pisa vidrios, empaques y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales. Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría. NSR2010 Y NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco y puerta instalados, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.09 PUERTA EN LÁMINA C 20 0,65 X 2,20 m, CON MIRILLA (PM8) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas metálicas provistas de mirilla rectangular de según detalles, que serán instaladas donde se señala en los planos arquitectónicos, fabricadas según detalles suministrados en planos. |
| ALCANCE | Se fabricarán puertas en lámina COLD ROLLED calibre 20, de ancho y alto libres de 0,65X2,20 m cada una, con mirillas de 20 cm de ancho por 40 cm de alto, con chapas YALE, incluye marcos metálicos del mismo calibre de las puertas de ancho 10cm. Puertas y marcos se entregarán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en pintura tipo sika esmalte. Los Herrajes deben colocarse de tal forma que presenten aspecto de limpieza y precisión, sin dañar el acabado final de las puertas. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Puertas y marcos se deben limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Naves en lámina COLD ROLLED calibre 20. Marco metálico en lámina COLD ROLLED calibre 20, ancho 10cm. Mortero 1:4 Anticorrosivo Soldadura wa-6013 3/32 Equipo soldadura eléctrica Pintura sika esmalte Bisagras acero 3 Chapa YALE de seguridad 2 t o similar. Pasador acero Topes Vidrios y pisavidrios. Herramienta menor Sellador, juntas, pisa vidrios, empaques y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales. Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría. NSR2010 Y NTC |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco y puerta instalados, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: m² | ÍTEM 08.10 DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE cal20, a todo costo |
| DESCRIPCIÓN | Se refiere al suministro e instalación de las divisiones de baños públicos del proyecto. |
| ALCANCE | Se construirán en lámina de acero inoxidable calibre 20, calidad SOCODA o equivalente incluidas las separaciones y puertas. Los detalles constructivos y disposición de los distintos elementos se hayan detallados en los planos arquitectónicos. Todas las puertas de baños de hombres y damas deben llevar un gancho en acero inoxidable. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Divisiones de baños en acero inoxidable calibre 20 Paral metálico para fijar los paneles. Chapas Herrajes Ganchos Cierres. Bisagras Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales – Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá el metro cuadrado (M2) de división instalada, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: m² | ÍTEM 08.11 VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 8 mm |
| DESCRIPCIÓN | Se refiere al suministro e instalación de la ventana fija sobre estructura autoportante y soportes de sujeción en acero inoxidable, y será instalada en la oficina del estudiante y localizada y detallada en los planos arquitectónicos. |
| ALCANCE | Si instalarán los soportes y estructura de sustentación previamente al montaje de muro en fibrocemento e integrada en este. Los vidrios serán instalados posteriormente a la realización de los trabajos de pintura, resane y filos. Las uniones entre vidrios demás elementos serán selladas con juntas elásticas traslúcidas específicas. El montaje, detalles y acabado serán los que figuran en los planos arquitectónicos de detalle. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Vidrio templado 8 mm. Soportes en acero inoxidable. Perfiles metálicos. Tubos en acero inoxidable. Pisavidrios. Juntas elásticas Paral metálico para fijar los paneles. Herrajes en acero inoxidable. Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Planos de detalle – Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá el metro cuadrado (M2) de ventana instalada, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: m² | ÍTEM 08.12 PUERTA (PM9) EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM COMPLETA (CHAPA, VISAGRA Y SUJECCIONES) |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las puertas en vidrio templado, ejecutadas según detalles suministrados en planos. (tipo PM9). |
| ALCANCE | Las puerta se fabricarán en aluminio anodizado referencia 6038 extrafuerte, color natural y vidrio templado transparente de 8mm, chapas YALE L370 con pivote al piso y mecanismo de vaivén, zócalo inferior, pisa-vidrios tipo álamo y manijas en acero inoxidable tipo roma. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar detalles y localización en planos. Verificar en la obra dimensiones, niveles, plomos y escuadras. Controlar proceso de ensamble verificando el correcto ajuste del vidrio, empaques en neopreno, accesorios, felpa, cerrajería y demás componentes de la puerta-ventana. Sellar luces contra estructura y muros con sikaflex. A nivel de la chapa se instalará una película de prevención de ancho 0,20m. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Puerta-ventana corrediza en aluminio REF: 744, color natural. Vidrio templado de 8mm. Pisavidrios Zócalo inferior Manijas en acero inoxidable tipo roma de 0,80m. Sellador de juntas, sikaflex. Chapa YALE L370 con pivote al piso y mecanismo de vaivén. Película de señalización y prevención. Producto para protección del aluminio. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR-10 TIT. K.4. . Fichas técnicas materiales – Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la nterventoria |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá el metro cuadrado (M2) de puerta instalada, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal | ÍTEM 08.13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL METÁLICO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación refuerzo para marcos de puerta realizado a base de perfil rectangular de acero de 40x80x2,0 mm, incluye soportes, anticorrosivo y pintura. |
| ALCANCE | Se instalará un perfil de suelo a techo atornillado de 4,30 m de longitud y otro en horizontal (formando dintel) de hasta 2,5 m de longitud atornillado/soldado al perfil vertical y el otro extremo atornillado a pared. Este elemento sirve de refuerzo para estabilidad de puertas y muro en liviano. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar detalles y localización en planos. Verificar en la obra dimensiones, niveles, plomos y escuadras. Controlar proceso de ensamble verificando el correcto ajuste suelo techo y perfil pared. Aplicación de anticorrosivo y pintura de protección. Considerar los costos de maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de utilización. Limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Perfil metálico rectangular 40x80x2,00 mm. Tornillos y chazos. Aparato de soldadura/electrodos. Pinturas. Andamios. Herramienta menor. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR-10, Planos taller o del proveedor (o constructor) aprobados por la interventoría |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá el metro lineal (M de perfil instalado y recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.14 PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 0,9 x 2,05 m |
| DESCRIPCIÓN | Corresponde al suministro e instalación de puerta corredera en aluminio anodizado, enchapadas Ref. F06 y con persiana superior en aluminio para ventilación, en perfiles tipo Alúmina 3 x1 1/2, pisavidrio tipo Álamo, mecanismo de bloqueo interior, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |
| ALCANCE | Consultar Planos Arquitectónicos y de detalle, verificar localización y diseño de las puertas. Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o abolladuras, proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores, que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes Terminar instalación de chapas y fallebas y demás accesorios Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Perfiles de aluminio Tipo Alúmina o similar Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. Empaques de caucho Rieles corredizos superiores e inferiores Pisavidrio en aluminio Panel en aluminio Manijas especializadas acordes con la perfilería |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas y especificaciones del fabricante, planos taller por parte del proveedor (o constructor), aprobados por la interventoría. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de marco y puerta instalada, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.15 VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO PERFIL 744, VIDRIO CLARO |
| DESCRIPCIÓN | Corresponde al suministro e instalación de ventanas realizadas en aluminio anodizado blanco perfil 744 y vidrio de 4 mm. |
| ALCANCE | Se fabricará una ventana en aluminio anodizado referencia invesa 744 de color natural, incluye vidrio templado de 4mm transparente, soportes, cerraduras y pisavidrios. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: • Consultar detalles y localización en planos. • Verificar en la obra dimensiones, niveles, plomos y escuadras. • Controlar proceso de ensamble verificando el correcto ajuste del vidrio, empaques en neopreno, accesorios, felpa, cerrajería y demás componentes de la ventana. • Sellar luces contra estructura y muros con sikaflex. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Perfiles de aluminio. Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. Empaques de caucho Rieles corredizos superiores e inferiores Pisavidrio en aluminio Panel en aluminio Manijas especializadas acordes con la perfilería |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas y especificaciones del fabricante, planos taller por parte del proveedor (o constructor), aprobados por la interventoría. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga por metro cuadrado de marco y puerta instalada, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 08 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 08.16 VENTANA CORTINA METÁLICA GALVANIZADA ENROLLABLE DE 2,25X1,40 M, INCLUYE PINTURA |
| DESCRIPCIÓN | Suministro y colocación de ventana cortina metálica galvanizada enrollable, de lamas de cero, panel totalmente ciego, acabado en pintura color igual al existente en la edificación. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, chapa central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada |
| ALCANCE | Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: • Consultar detalles y localización en planos. • Verificar en la obra dimensiones, niveles, plomos y escuadras. • Controlar proceso de ensamble verificando el correcto ajuste de los componentes, y demás componentes de la ventana cortina. • Sellar luces contra estructura y muros con sikaflex. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Ventana cortina. Tornillos, chazos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. Empaques Rieles corredizos laterales Chapa y fallebas |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas y especificaciones del fabricante, planos taller por parte del proveedor (o constructor), aprobados por la interventoría. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga por unidad de ventana-cortina metálica instalada, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

  - APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 09 APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 09.01 ACCESORIOS ORTOPÉDICOS PARA BAÑO DISCAPACITADOS |
| DESCRIPCIÓN | La actividad comprende el suministro e instalación de barras de apoyo para los baños de usuarios con discapacidad motriz. |
| ALCANCE | Son barras en acero inoxidable tipo “Pasamanos Los Pinos” Ref: Acero Inoxidable Sanitario, PI-Curvo o equivalente, la unidad de instalación comprende una pareja, como se observa en la imagen; comprendida por una barra de apoyo piso pared y otra de apoyo en pared. Deben ser calibre 18 y tener un diámetro mínimo de 1 ½. Se anclaran al muro y al piso con chazos y tornillos. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Tubos curvos a piso y pared Paral metálico o, en madera inmunizada para fijar de las barras de apoyo. Chazos Tornillos taladro Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) instalada (pareja de barras), recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 09 APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado | ÍTEM 09.02 ESPEJO 4 mm BISELADO |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de espejos para los baños públicos del edificio e indicado en los planos arquitectónicos. |
| ALCANCE | Son espejos de 4mm, biselados sin marco; se sujetaran al muro con chapetas. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Localización y detalles en planos. Consideraciones y especificaciones del fabricante Verificar la medida en obra. Colocar el espejo sobre un respaldo en madera o cartón para protegerlo. No se aceptarán láminas con irregularidades, fisuras o desportilladuras. Limpiar y proteger de deterioro hasta la entrega final de la obra. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Espejo de 4 mm chapetas y demás elementos de soporte Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | NSR-10 TIT. K.4 Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga el metro cuadrado (M2) de espejo instalado, recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 09 APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: metro | ÍTEM 09.03 POCETA CORRIDA DE ASEO EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI) INCLUYE GRIFERÍA. |
| DESCRIPCIÓN | Comprende la fabricación de pocetas en grano para aseos. |
| ALCANCE | Son pocetas con acabado en granito pulido de sección 1.00X0.60 m2 y altura 0.60 m fabricadas en concreto de 3000 psi; los muros son de espesor 5 cm con filos redondeados, reforzados con malla electrosoldada de 4mm espaciada cada 0,15m en ambos sentidos. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Cemento blanco Cemento gris Acero de Fy = 60.000 psi Malla electrosoldada de 4mm espaciada cada 0,15m en ambos sentidos. Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla) Granito por 25 Kg Concreto de 3.000 psi Llave estándar poceta 1/4” Herramienta menor Pulidora y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga por metro lineal de poceta instalada, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 09 APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 09.04 DE LAVE DE PASO 1½” INCLUYE CAJA GRIFOS PLÁSTICA DE 0.17X0.17 |
| DESCRIPCIÓN | Se refiere al suministro e instalación de las llaves de paso para controlar el abastecimiento de agua a las áreas de cocineta, pocetas y baños del edificio e indicado en los planos arquitectónicos. |
| ALCANCE | Son llaves de paso tipo Red White de 1 1/2", incluye Caja plástica de 0,17 x 0,17 m y elementos necesarios para su fijación. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. Verificar que las llaves queden correctamente aseguradas para garantizar el flujo normal del agua. Retirar materiales sobrantes y verificar que no existan obstrucciones en la tubería. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Limpiador removedor PVC Soldadura PVC líquida Llave de paso tipo Red White de 1 1/2" Cinta de teflón 30 m Adaptador PVC macho de 1 1/2" presión y demás accesorios Caja Plástica Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de llave y caja plástica instalada, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 09 APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 09.05 REJILLA ALUMINIO PARA SIFONES PISO CON SOSCO. |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de las rejillas de piso en cocineta, pocetas y baños del edificio. |
| ALCANCE | Son rejillas en aluminio o bronce de 3" x 2", con sosco en aluminio. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. Emboquillar y rematar el enchape contra la salida de la rejilla correctamente. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Rejilla para piso en aluminio o bronce de 3" x 2" con sosco en aluminio. Cemento blanco Sikaflex Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) instalada, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 09 APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: unidad | ÍTEM 09.06 SANITARIOS ADRIÁTICO COLOR BLANCO REF. 01318 INCLUYE FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO REF. 706310001 |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de sanitarios con fluxómetro en los baños del edificio e indicado en los planos arquitectónicos. |
| ALCANCE | Se instalarán sanitarios de color blanco tipo ADRIATICO REF: 01318; con fluxómetro electrónico Ref: 706310001. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. Revisar que los aparatos sean de primera calidad; no se aceptarán piezas con deformaciones o diferencias de color. Verificar la disposición de las salidas hidrosanitarias y garantizar el correcto funcionamiento una vez se instalen los aparatos. Abrir las cajas para alojar las cajas de los fluxómetros del tamaño adecuado y niveladas; al terminar la colocación remover el material sobrante. Los remates del enchape contra las salidas de desagües deben quedar sellados con silicona, a tope y correctamente emboquillados. Todos los sanitarios instalados deben ser probados y entregados en perfecto funcionamiento. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Cemento blanco Grifería, accesorios, acoples, cinta teflón. Sanitario adriático color blanco; incluye fluxómetro electrónico para sanitario, válvula anti-vandálica para el sistema de instalación y asiento sanitario abierto Ref. 102755100 Herramienta menor y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Normas ICONTEC 2049 y 920 Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de sanitario instalado, recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 09 APARATOS SANITARIOS Y ESPECIALES |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: Un | ÍTEM 09.07 LAVAMANOS CON PIAÑA FREE COLOR BLANCO REF. 003891001 INCLUYE GRIFERÍA SENSOR ELECTRÓNICO REF. 70600001 |
| DESCRIPCIÓN | Comprende el suministro e instalación de sanitarios con fluxómetro en los baños del edificio e indicado en los planos arquitectónicos. |
| ALCANCE | Se instalarán lavamanos con piaña, de color blanco tipo FREE REF: 003891001; con grifería de sensor electrónico REF: 70600001. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. Revisar que los aparatos sean de primera calidad; no se aceptarán piezas con deformaciones o diferencias de color. Verificar la disposición de las salidas hidrosanitarias y garantizar el correcto funcionamiento una vez se instalen los aparatos. Abrir las cajas para alojar las cajas de los fluxómetros del tamaño adecuado y niveladas; al terminar la colocación remover el material sobrante. Los remates del enchape contra las salidas de desagües deben quedar sellados con silicona, a tope y correctamente emboquillados. Todos los lavamanos instalados deben ser probados y entregados en perfecto funcionamiento. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Lavamanos con pedestal FREE color blanco ref. 3891001 Grifería lavamanos sensor electrónico ref. 7060001 Cemento blanco. Silicona. Accesorios, acoples, cinta teflón. Herramienta menor. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Normas ICONTEC 2049 y 920 Fichas técnicas – Especificaciones de los Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la unidad (UN) de lavamanos instalado, recibido a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

  - LIMPIEZA, SEGURIDAD Y ASEO.

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 10 LIMPIEZA, SEGURIDAD Y ASEO |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: | ÍTEM 10.01 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CARGUE MANUAL |
| DESCRIPCIÓN | Consiste la carga manual sobre volqueta de escombros o desechos, transporte hasta botadero autorizado y tasas de descargue de este, y cuyo coste por este motivo no esté incluido en la definición del ítem. |
| ALCANCE | Son escombros o residuos generados durante el transcurso de los trabajos que consiste en: - Cargue manual sobre volqueta. - Transporte hasta botadero autorizado a una distancia menor de 20 km. - Tasa de descargue de residuos en el botadero y justificación documental de descargue. Esta unidad no se recibirá de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el contratista debe velar por la conservación de la misma hasta el final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Equipos Herramienta menor Volqueta. Tasa o todo costo vertido de escombros en botadero. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Ambiental. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se mide y paga la metro cúbico (m³) de residuos transportados hasta botadero y justificada documentalmente su descargue, recibida a satisfacción y cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 10 LIMPIEZA, SEGURIDAD Y ASEO |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: | ÍTEM 10.02 ASEO PERMANENTE EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA |
| DESCRIPCIÓN | Se refiere a las normas generales de protección, conservación y limpieza que deben realizarse durante la ejecución de las obras. |
| ALCANCE | Se realizará en todas las áreas a intervenir y zonas aledañas afectadas por las obras. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Mantener las áreas libres de desperdicios y escombros, para garantizar seguridad y eficiencia de los operarios en el desplazamiento de materiales y equipos a su destino final y adecuado funcionamiento de áreas aledañas a la obra. Después de aceptación para pago es responsabilidad del constructor conservar en buen estado las obras objeto del contrato hasta el recibo final. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Materiales de aseo. Baldes, escobas, cepillos, trapeadores, limpiones, recipientes, lijas, ácidos, guantes, mascarillas, espátulas, cepillos de acero, maquinas, pulidoras, destroncadoras y brilladoras. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales y equipos – Especificaciones de los Fabricantes – seguir instrucciones Fabricantes. |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de pago será la semana (SEMANA), para la actividad ejecutada y recibida a satisfacción, cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |

| OCTUBRE DE 2014 | CAPITULO: 10 LIMPIEZA, SEGURIDAD Y ASEO |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA: | ÍTEM 10.03 LIMPIEZA Y ASEO FINAL DE OBRA |
| DESCRIPCIÓN | Se refiere a la limpieza general que debe realizarse al edificio antes de hacer entrega definitiva a la entidad contratante. |
| ALCANCE | Se realizará en todas las áreas a intervenir y zonas aledañas afectadas por las obras. En la ejecución de la actividad se debe tener en cuenta: Recoger y disponer en el sitio de acopio los materiales sobrantes, como basuras, escombros, formaletas, canecas y retirarlos fuera de la obra hasta el botadero autorizado. Retirar campamentos, equipos y herramientas, dejando el área limpia. Evitar todo tipo de contaminación ambiental. Antes del recibo final, el constructor debe hacer la limpieza general de todas las obras construidas y zonas adyacentes afectadas; los costos de reparaciones por daños o desgastes atribuibles a negligencia del constructor, deficiente calidad o mala ejecución correrán por cuenta del constructor. |
| MATERIALES Y EQUIPOS | Materiales de aseo y transporte de residuos. Baldes, escobas, cepillos, trapeadores, limpiones, recipientes, lijas, ácidos, guantes, mascarillas, espátulas, cepillos de acero, maquinas pulidoras, destroncadoras y brilladoras. y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad. |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES | Fichas técnicas materiales y equipos – Especificaciones de los Fabricantes – seguir instrucciones Fabricantes |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Elementos necesarios para la seguridad industrial y salud ocupacional. Elementos de protección personal: casco, guantes, gafas de seguridad, tapa bocas, tapa oídos, botas dieléctricas. El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones y presentar mes a mes, los comprobantes de pago. Deberá establecerse y ejecutarse en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, e informar a los instaladores, acerca de los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos, además de dotarlos del equipo de protección personal necesario listado en el ítem: materiales y equipos y asegurarse de su uso obligatorio. |
| MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se paga la unidad (UN), para la actividad ejecutada y recibida a satisfacción, cumpliendo con lo especificado. El pago se hará con el precio unitario establecido en el contrato para esta actividad, en el que se tendrán en cuenta todos los costos de mano de obra, materiales y equipos descritos en la presente especificación. |