Licitación Pública 18 de 2015. ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLAS AUDITORIO”

Deben estar fabricados con espumas y tapizados que cumplan la Norma California 117.

Las espumas deben de poliuretano de alta densidad y moldeadas en frío, de tal manera que conserven la forma y que no se presenten deformaciones con el uso (resiliencia).

Los materiales de tapicería deben cumplir con una resistencia a la abrasión de 80.000 ciclos o más.

Deben estar fabricados con espumas y tapizados que cumplan la Norma California 117.

Las espumas deben de poliuretano de alta densidad y moldeadas en frío, de tal manera que conserven la forma y que no se presenten deformaciones con el uso (resiliencia).

Los materiales de tapicería deben cumplir con una resistencia a la abrasión de 80.000 ciclos o más.

La estructura e ingeniería de la silla deben garantizar que no se pierda la alineación continua de la fila de asientos y espaldares en posición de no uso.

En posición de sentado la inclinación de asiento de la silla debe permanecer firme, sin presentar deslizamiento del usuario hacia adelante con el uso.

El asiento debe soportar mínimo 600 Lb de fuerza permanente en el borde delantero del asiento en posición de uso, sin que se deforme.

El sistema de abatimiento debe ser por gravedad y no por resortes.

El diseño debe ser ergonómico para permitir el estar sentado en la silla de manera confortable.

El proveedor debe presentar pruebas de carga de la silla ofertada.

El proveedor deberá presentar certificaciones acústicas del producto.

Todos los materiales especificados de la silla deben permitir que el uso de tráfico pesado no deteriore su apariencia.

El proveedor deberá suministrar planos de distribución, cumpliendo con normas de evacuación y circulación. Igualmente conservar la alineación en las circulaciones.

Presentar estudio isóptico.

Mantener el mismo espacio entre los espaldares para crear una secuencia uniforme entre las sillas.

Las sillas no deben requerir lubricación periódica o ajustes para su buen funcionamiento.

La tapicería no debe ir adherida a la espuma con pegantes ni otro sistema, para permitir retapizar aprovechando las partes que estén en buen estado.

Dimensiones de la silla:

Rango de anchos entre 49 cms y 57 cms. (19” - 22”).

Alturas de los espaldares: 40”.

Espaldar:

Inserto (estructura interna que da soporte a la espuma), en madera contrachapada e inmunizada de 9 láminas y espesor de 9/16”.

Tapa espaldar: en madera contrachapada e inmunizada de 9 láminas y espesor de 9/16” con superficie externa en laminado de alta presión y borde tintillado.

Espuma de 2” de espesor en la parte alta del espaldar y 3 ½” de espesor en el apoyo lumbar, con celda abierta, moldeada en frío, densidad: 41 Kg/m3.

Herraje de ensamble interno, metálico, para anclar la tapa del espaldar al inserto de madera, sin dejar tornillos a la vista.

Espaldar con herraje telescópico para facilitar durante la instalación el ajuste a los largos de fila según la necesidad.

Asiento:

Asiento abatible por gravedad, sistema de giro silencioso por medio de rótula en nylon sin tornillos a la vista, sin resortes, silencioso y libre de mantenimiento.

Espuma inyectada de alta densidad entre 50 y 500 Kg/m3, celda abierta moldeada en frío en poliuretano, con espesor mínimo 3”, no adherida a la tela.

Sistema de giro del asiento con rótula rectangular en nylon, silencioso. Brazo en poliuretano inyección piel integral.

Patas en tubo estructural cuadrado de 50x50mm con pared de 2mm, soldadura MIC, cordón continuo.

Base en platina de ¼”.