LICITACIÓN PÚBLICA 19 DE 2015

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Universidad Tecnológica de Pereira

Amueblamiento edificios de Química y Ciencias de la Salud

El amueblamiento para los edificios de Química y Ciencias de la Salud se proyecta en sistemas modulares de fácil instalación y reconfiguración cuyas características técnicas serán las siguientes.

SISITEMA DE OFICINA ABIERTA

Panelería:

El sistema deberá contar con tres tipos de panelería así:

Panelaría en aglomerado: Elaborada en fórmica postformada de espesor mínimo de 12mm.

Panelería en vidrio: Compuesta de un marco perimetral en aluminio extruido y  vidrio crudo de 4 mm.

Panelería mixta: Consiste en la combinación de panelería en aglomerado y panelería en vidrio, con las condiciones anteriormente anotadas.

El sistema contará con cremalleras instaladas en los perfiles de unión de los paneles y su función será la de recibir los enganches de las superficies, repisas y gabinetes. La unión entre paneles deberá ser con herrajes fabricados en lámina de acero cold rolled mínimo calibre 18 y cintas plásticas en PVC extruido microtexturizado o metálicas y pintura electrostática. Todos los paneles contarán con niveladores de piso.

Los zócalos para los paneles deberán ser en lámina de acero  cold rolled calibre 22 y cada panel deberá contener un sistema de bandejas para cableado en lámina calibre 22 y 20.

Todos los herrajes deberán estar fabricados en lámina de acero cold rolled mínimo calibre 12.

Las alturas serán variables entre, 0.90 y 2.10m.

Bandejas Cableado: Lámina acero cal 22 y 20

Sistema de sujeción de los tiles por medio de acoples de unión (hembra y macho), plásticos.

Accesorios como postes cuadrados, postes a 45 grados y herrajes de salida para sujeción a pared con chazo y tornillo cabeza garbanzo.

Sistema apto para recibir tiles metálicos lisos, troquelados o embutidos, y en cualquier tipo de acabado.

Puestos de trabajo:

Las superficies de los puestos de trabajo, serán fabricados en aglomerado de mínimo 30mm de espesor enchapado en fórmica, superior en laminado de alta presión y foil en la parte inferior, con canto termofundido.

Las superficies mostrador en aglomerado mínimo de 19mm, enchapado en fórmica, superior en laminado de alta presión y foil en la parte inferior, con canto termofundido.

Las repisas y gabinetes en lámina de acero cold rolled mínimo calibre 20, pintura electrostática y frente en fórmica para gabinetes. Debe contemplarse soporte a pared de acuerdo al diseño.

Los puestos de trabajo serán independientes a la panelería (autosoportados).

Pasacables con tapa en aluminio rectangular. Tapa plástica Gris.

Estructura de soporte:

Tubo 2x1 Calibre 16 con refuerzo adicional para unión entre superficie y estructura de soporte (pata) en lámina Cold rolled mínimo calibre 14 y tapones niveladores en zamak y polipropileno.  pintura en polvo ecológica con fijación electrostática.

Perfil Viga:

Tubo 2x1 Ca 18.

Vigas:

Tubo 1x1" Ca 16

Canaletas:

Lámina Cr Ca 22

Faldas o faldones:

En aglomerado de espesor mínimo 15mm, enchapado en fórmica.

En Lámina mínimo calibre 18, pintura electrostática.

Pantallas:

En vidrio laminado: de espesor mínimo 7mm, con película de seguridad.

En lámina: mínimo calibre 18, pintura electrostática.

En fórmica: tablex de 9mm, enchapado en lámina de alta presión, canto termofundido.

En tela: tablex de 9mm, forrado en tela.

Acrílico: espesor mínimo 5mm, acabado transparente o texturizado.

Puertas:

Las puertas serán en marcos y perfiles de aluminio extruido o lámina clod rolled mínimo calibre 18, con cuerpo en vidrio crudo de 4 mm de espesor. con acabado pintura en polvo ecológica con fijación electrostática.

Las dimensiones oscilarán entre 0.80 y 1.00m de ancho y altura entre 2.00 y 2.10m.

Todos los acabados del sistema serán en pintura electrostática.

Archivadores de escritorio:

Archivador móvil: cuerpo metálico en lámina mínimo calibre 20 de 2 divisiones con sistema de seguridad, con rodamiento. Incluye organizador de lápices. Acabado en pintura electrostática texturizada mate. Costados y estructura en lámina de acero Cal. 22 pintura en polvo ecológica con fijación electrostática y niveladores en Nylon y tornillo nivelador, frentes metálicos Cal. 22 con manija embebida o en Formica aglomerado 19mm enchapado en laminado de alta presión y canto PVC termofundido con manija en aluminio anodizado, gavetas en lámina prepintada en acero cold rolled Cal. 22, bandeja accesorios en plástico inyectado, cerradura con llave.

Archivador fijo: con cuerpo metálico en lámina de acero cold rolled, estructura en calibre 20, elementos no estructurales calibre 22. Tornillos niveladores en polipropileno en sus cuatro extremos inferiores. Dimensiones y características de acuerdo con el producto de cada proveedor.  Soportes que garanticen la correcta instalación y estabilidad (puestos fijos a panelería y Free Standing).  Correderas de extensión con rodamiento en nylon y en sus gavetas de archivo, corredera importada (full extensión) para permitir el total desplazamiento de la gaveta hacia fuera.  Incluye organizador de lápices. Acabado en pintura electrostática texturizada mate.

MESAS

Mesa de reuniones circular o cuadrada 4-6 personas: con o sin conectividad (definido por la universidad), superficie en aglomerado de 30 mm de espesor enchapadas en fórmica y foil en la parte inferior, canto termofundido, pasacables con tapas, estructura metálica tubular en acero cold rolled mínimo calibres 12 y 16, o aluminio anodizado, acabado en pintura electrostática, contemplar ducto bajante a piso para cableado y alimentar la superficie.

Mesa de reuniones ovalada o rectangular para 12 - 14 personas  debe incluir sistema de pasacable en la parte central de la mesa, superficie en madecor de 30 mm de espesor enchapado en fórmica, laminado de alta presión y foil en la parte inferior, con canto termofundido, estructura metálica tubular.  Vigas en tubería CR 20 x 40 min calibre 16 acabado pintura electrostatica, unión entre vigas en lámina CR calibre 12 acabado pintura electrostatica, unión entre superficies en lámina CR calibre 12 acabado pintura electrostatica y Pata en aluminio extruido color mate, con regulación de altura y perfil superior en aluminio extruido color mate.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

| Archivadores: En lámina de acero cold rolled mínimo en calibre 22, pintura electrostática texturizada mate, frente en aglomerado de mínimo 19 mm enchapado en laminado de alta presión, canto pvc termofundido, riel de extensión, capacidad de carga mínimo 100 lbs, manija en aluminio anodizado, sistema de cerradura con doble llave y sistema de seguridad, niveladores en nylon y tornillo nivelador, sistema antivuelco. |  |
| --- | --- |
| Tres Gavetas en lámina prepintada de acero cold rolled calibre 22. Dimensiones aproximadas: 1.00x0.90x0.50m. Lockers: Elaborados en lámina de acero calibre 22, en módulos verticales de 4 unidades, con medidas aproximadas de: 1.80 de altura, 0.30 de frente y 0.30 de fondo, puertas con bisagras, celosías de ventilación, manija, portacandado y tarjetero identificador. Pintura de esmalte horneable, electrostática. Biblioteca modular: El proveedor propondrá almacenamiento de su portafolio, versátil, moderno, que contenga entrepaños, gabinetes, tabiques, combinando materiales como aglomerados en fórmica, tableros melamínicos, vidrios laminados, vidrios templados y otros, de acuerdo con la ubicación y dimensiones de los planos, de tal forma que se configuren diferentes opciones de almacenamiento tanto vertical como horizontal, reconfigurando y personalizando de forma segura, por medio de color, tamaño y funcionalidad. Biblioteca metálica sin puertas: Cuerpo metálico en acero coll rolled mínimo calibre 22 de dos entrepaños graduables (tres divisiones), pintura electrostática, texturizada mate, niveladores en nylon y tornillo nivelador. Dimensiones aproximadas: 1.32x0.60x0.50m. |
| SILLAS Silla operativa: Giratoria, con graduación de altura del asiento, espaldar alto, reclinable y graduable en altura por medio del sistema UP-down. Dimensiones aproximadas: espaldar: 0,51 m. de altura x 0,44 m. de ancho. Espuma densidad 26, espesor 4cm. Tapizado en tela (Lafayette). Asiento: 0,46 m ancho x 0,45 m. de profundidad. Espuma moldeada por inyección densidad 60 indeformable. Base de asiento y espaldar en Polipropileno con tuercas metálicas remachadas para fijación. Mecanismo de contacto permanente avanzado. Regulación en altura columna de gas. Base en Nylon reforzada con fibra de vidrio, con rodachinas en nylon con refuerzo para piso duro en cada apoyo. Componentes de fácil mantenimiento y accesorios de fácil consecución en el mercado. Silla interlocutora: Sin brazos 4 apoyos. Estructura tubo en acero calibre 16, espaldar en malla, asiento tapizado con concha interna y externa en polipropileno reforzado. Espuma inyectada densidad 40 para asiento. Tapones en polipropileno para apoyo al piso Apilable mínimo 5 unidades. Dimensiones aproximadas: Espaldar de 0,48 m x 0,36 m Asiento de 0.48 m x 0.40 m. Componentes de fácil mantenimiento y accesorios de fácil consecución en el mercado. Sillas sala de juntas: Giratoria con graduación de altura, espaldar medio-alto reclinable, marco en resina plástica con fibra de vidrio, espaldar en malla, asiento cubierta externa en polipropileno densidad 43, espesor 40mm, tapizada en tela poliéster antifluido, mecanismo sincro, con apoyo lumbar y tensión, base 5 apoyos en resina plástica, brazos fijos en polipropileno y apoyabrazos en uretano. Butacos altos (bancos): Estructura Tubo en aluminio anodizado mínimo calibre 16, apoyapiés en tubo mínimo calibre 14, con tapones en polipropileno. Uniones por soldadura de proyección reforzada con MIG. Conchas espaldar y asiento en Tecno polímero (polipropileno+fibra de vidrio-aditivos U.V.), color a elegir por la UTP. Dimensiones aproximadas: Altura al asiento 75 cm Ancho total silla 41 cm Ancho solo asiento 41 cm Ancho solo espaldar 41 cm Profundidad total banco 45 cm Poltronas en L modular: con mesa El proveedor propondrá muebles para salas de espera de su portafolio, versátil, moderno, variedad de colores, que contenga: módulos de espaldares en espuma inyectada densidad 40, módulos de asiento en espuma inyectada densidad 60, alturas y profundidad de acuerdo a recomendaciones por ergonomía y funcionalidad. El sistema debe incluir mesas central o lateral y auxiliar con conectividad. Poltrona sencilla: Las especificaciones son las mismas del ítem anterior pero de un solo módulo sencillo. |