La Universidad Tecnológica a continuación da respuesta a las dudas presentadas.

ITEM 15 PUNTAS DE PRUEBA PARA OSCILOSCOPIO e  ITEM 16 PUNTAS DE PRUEBA PARA OSCILOSCOPIO

Solicitamos respetuosamente sean modificadas las especificaciones técnicas del ítem 16, debido a que para éste se describe exactamente lo mismo que lo relacionado en el ítem 15. Consideramos pertinente modificar las especificaciones como se describen a continuación las cuales cumplen con el modelo requerido:

PUNTAS DE PRUEBA PARA OSCILOSCOPIOS

Modelo  PR-37AG

• Ancho de banda 6/150 Mhz

• Atenuación: x1/x10/RFE

• Impedancia de Entrada: R: 1/10MΩ

• Capacitancia C(pF): 100/15

• Longitud del Cable: 48” (1.2 m)

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia.

ITEM 42 ESTACIÓN DE SOLDADURA

Hemos realizado verificación a la descripción técnica requerida dentro de éste elemento y se evidencia que únicamente se está solicitando el equipo sin sus accesorios los cuales son fundamentales para la correcta operación del mismo. Es por ello que solicitamos respetuosamente sean adicionados los siguientes elementos para garantizar la correcta operación de la estación de soldadura:

• Kit de Soldador con base TD - 100 con juego de 3 puntas cincel estándar de .031" (Chisel Standard (0631)) y  punta de remoción SMD SOT 23, TIP Y TCH (SOT 23 Removal Tip (0522))

• Kit TJ-85 ThermoJet para generar aire caliente en la instalación y remoción de componentes SMD, con juego de 3 puntas TJ-85 - Straight Nozzle (0129) y 3 puntas TJ-85 Curved Nozzle (0130)

• Kit de mantenimiento MBT 301.

RESPUESTA: Efectivamente las cotizaciones que se reciban de la estación de soldadura marca Pace referencia MBT-301 debe incluir los siguientes elementos, ya que hacen parte fundamental de la estación:

  - Kit de Soldador con base TD - 100 con juego de 3 puntas cincel estándar de .031&quot; (Chisel Standard (0631)) y  punta de remoción SMD SOT 23, TIP Y TCH (SOT 23 Removal Tip (0522)).

  - Kit TJ-85 ThermoJet para generar aire caliente en la instalación y remoción de componentes SMD, con juego de 3 puntas TJ-85 - Straight Nozzle (0129) y 3 puntas TJ-85 Curved Nozzle (0130).

  - Kit de mantenimiento MBT 301.

*ITEM 11 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: Telurómetro digital y automático Ref. EM 4055. Debe incluir: Certificado de calibración de fábrica y Kit de tierras.

EQUIPO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR:

Kit comprobador de puesta a tierra 1625-2 GEO de Fluke

NOTA: Para este equipo consideramos que es necesario reunión con Ingeniero Técnico, para aclarar funciones y aplicaciones del mismo

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

*ITEM 12 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: MULTÍMETRO DIGITAL, Rango de voltaje DC (200mV, 2V, 20V, 200V, 600V), Rango de voltaje AC (2V, 20V, 200V, 600V)

Rango de corriente DC (2mA, 20mA, 200mA, 10A), Rango de corriente AC (20mA, 200mA, 10A)

Medidas de resistencia (200 ~ 20M 6 ajustables)

Adicionalmente el GDM-357 incluye las siguientes características:

•  Medida de capacitancia (2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 200μF)

•   Medida de Diodo (a 2.8V aproximadamente).

•   Medida de continuidad.

•   Medida de temperatura Rango (-40°C~1000°C)

EQUIPOS QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR:

MULTIMETRO DIGITAL MARCA FLUKE REF. 179

http://www.fluke.com/fluke/coes/Multimetros-Digitales/Fluke-170.htm?PID=56027

SEGUNDA ALTERNATIVA: MULTÍMETRO DIGITAL  MARCA KEITHLEY REF. 2110-120

Multímetro Digital de Banco de 5.5 Digitos. Precisión DCV de 0.012%, Rango de 0.1V hasta 1000V DC y 0.1V hasta 750V AC, Rango de Resistencia 100Ohm a 100Mohm, Rango de corriente de 10mA hasta 10A DC, Rango de corriente 1A hasta 10A AC, Frecuencia desde 10Hz hasta 300 KHz, prueba de continuidad y diodos, medición de temperatura con sensor externo tipo RTD, Puerto de comunicación USB. Incluye: Manual de referencia en CD, LabVIE W® Driver, Cable USB, Puntas de prueba, Software, Cable de alimentación. Los accesorios incluidos no son reparables. Garantía: Un (1) año por defecto de fábrica para equipo y (3) meses para accesorios.

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. El equipo cumple con las características técnicas para su uso

*ITEM 15 Y 16 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: PUNTAS DE PRUEBA PARA OSCILOSCOPIOS:

Modelo  76-109

• Ancho de banda de 60 MHz ( -3 dB)

• Entrada de alta impedancia ( 10M / 18 pF - posición 10x )

• Gancho de seguridad de bloqueo - Sprung

• Punta de fácil sustitución • juego de accesorios grande • Cumple con la norma IEC 61010-031

Modelo  PR-37AG

• Ancho de banda de 60 MHz ( -3 dB)

• Entrada de alta impedancia ( 10M / 18 pF - posición 10x )

• Gancho de seguridad de bloqueo - Sprung

• Punta de fácil sustitución • juego de accesorios grande • Cumple con la norma IEC 61010-031

EQUIPOS QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR:

SONDAS DE PRUEBA PARA OSCILOSCOPIO MARCA POMONA REF.  6266

1 Puntas para osciloscopio de 20/ 60 MHz. Atenuación 10:1

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. El equipo cumple con las características técnicas para su uso

*ITEM 17 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: OSCILOSCOPIO DIGITAL: Modelo GDS-1102A-U. 100MHZ.

EQUIPO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR:

OSCILOSCOPIO DIGITAL MARCA TEKTRONIX REF. TBS1102B-EDU

Osciloscopio de almacenamiento digital está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las escuelas y universidades. Es el primer osciloscopio a utilizar un nuevo sistema pedagógico innovador que permite a los educadores para integrar los materiales de enseñanza en osciloscopios. La información Courseware se presenta directamente en la pantalla del osciloscopio y se puede utilizar para proporcionar; instrucciones paso a paso, la teoría de fondo, consejos o una manera eficiente para que los estudiantes documenten su trabajo de laboratorio. El instrumento incluye una pantalla de 7 pulgadas WVGA TFT color, 2 GS / s de frecuencia de muestreo, ancho de banda de 100 MHz, contadores de frecuencia de dos canales; 2.5k punto de longitud de registro en todos los canales; Disparadores avanzados incluyendo pulso y disparadores de vídeo de línea seleccionable; 34 mediciones automáticas; Doble ventana de FFT, monitorea simultáneamente ambos dominios de tiempo y frecuencia; Contador de frecuencia de canal dual; interfaz de usuario en múltiples idiomas; Puerto USB. Incluye: Sonda pasiva TPP0101, manual de usuario, CD de documentación, Software OpenChoice y Courseware, certificado de calibración trazable a NIST, cable de potencia, Garantía: CINCO (5) AÑOS.

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

*ITEM 18 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHz, ACCESORIOS, Salida de cable con BNC a Alligator Clips, manual de instrucciones; Modelo 4011A GARANTIA: 2 ANOS.

EQUIPO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR:

FUENTE MARCA TEKTRONIX REF. 2231A-30-3

Fuente de poder DC. Dos (2) salidas de voltaje 0-30V/ 3A, Una salida de 5V/3A, Obtenga tres canales aislados, independientes y salidas ajustables. Salida de un total de 195W de potencia con dos salidas de 30V - 3A y una salida 5V - 3A; Salidas de tensión Set con 0,06% precisión básica y actual salidas con 0,2% básica exactitud; Potencia de salida DC con menos de 5mVp-p ruido; Display de tensión y corriente mediciones de forma continua a partir de las tres salidas; Los niveles de salida dobles por la conexión de los dos canales de 30V en serie o paralelo; Almacena configuraciones - 30 ubicaciones de memoria; Apague cualquier salida después de un tiempo de prueba predeterminado con temporizador de salida de cada canal; Controlar el suministro de un PC con un adaptador USB (opcional).  Incluye: Fuente de poder, cable de alimentación, manual de usuario, certificado de calibración, CD de documentación. Garantía: Tres (3) años.

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

*ITEM 19 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHz, ACCESORIOS: Salida de cable con BNC a Alligator Clips, manual de instrucciones; Modelo 4011A GARANTIA: 2 ANOS.

EQUIPO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR:

GENERADOR DE FUNCIONES MARCA TEKTRONIX REF.AFG1022

Generador de señales arbitrario, dos canales, 25 MHz de onda sinusoidal, y 12,5 MHz onda cuadrada / pulso, proporciona una solución rentable para la educación básica y otras aplicaciones. 125 MS / s frecuencia de muestreo y la resolución vertical de 14 bits permitirá gran fidelidad de la señal; 1 mVp-p a 10 Vp-p amplitud de salida en todo el rango de frecuencia; la interfaz de usuario intuitiva reduce la curva de aprendizaje para los estudiantes y otros usuarios; de 2 a 8.192 puntos de memoria para las formas de onda arbitrarias definidas por el usuario; 64 Mbytes de memoria interna no volátil para almacenamiento de forma de onda arbitraria; Host USB estándar / dispositivo para expansión de memoria y control remoto; modos continuos, barrer, modulación cubre la mayor parte. Incluye: Manual de usuario, cable de alimentación, cable USB, CD manual programador, Manual de servicio, certificado de calibración. Garantía: Tres (3) años.

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. Elequipo cumple con las características técnicas para su uso.

*ITEM 24 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: DETECTOR DE VOLTAJE TIPO ESFERO. Del ítem 13 al 17 falto incluir IVA.

EQUIPO QUE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN COTIZAR:

*DETECTOR DE TENSION SIN CONTACTO TIPO LAPICERO

http://www.fluke.com/fluke/coes/Instrumentos-de-Medida-Electricos/Comprobadores-electricos/Fluke-1AC-II.htm?PID=56048

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

*ITEM 26 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: INDICADOR DE ROTACIÓN DE FASE, Modelo DT-901.

EQUIPO QUE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN COTIZAR:

INDICADOR DE ROTACIÓN DE FASE FLUKE REF. 9040

http://www.fluke.com/fluke/coes/electrical-test-tools/electrical-testers/fluke-9040.htm?PID=56152

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

*ITEM 27 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: LUXÓMETRO PROFESIONAL USB, Modelo DT-8809ª.

EQUIPO QUE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN COTIZAR:

LUXOMETRO MARCA AMPROBE REF. LM-120

http://www.amprobe.com/amprobe/usen/environmental-test/light/amp-lm-120.htm?PID=73271

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

*ITEM 28 DEL ANEXO 1.

EQUIPO SOLICITADO: PISTOLA INFRARROJA. No es equipo, Modelo DT-8818H.

EQUIPO QUE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN COTIZAR:

TERMOMETRO POR INFRARROJO Y DE CONTACTO FLUKE REF. 566

http://www.fluke.com/fluke/coes/termómetros/fluke-568-566.htm?PID=56090

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

*ITEM 42 DEL ANEXO 1.

Para el ITEM N° 42 del anexo 1. Solicitamos muy amablemente nos aclaren la marca de la estación de soldadura requerida, pues creemos que hay un error en esta.

RESPUESTA: Se aclara que efectivamente la marca correcta es Pace, referencia MBT-301.

- En el ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA.

- Para el ítem 12-Multimetro Digital, solicitamos comedidamente poder ofertar un equipo de otra marca  el cual cumple con todas las especificaciones técnicas:

| FUNCIÓN | RANGO MAX. | MAX. RESOLUCION | PRECISIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltaje DC | 1000V | 10μV | ±0.06% |
| Voltaje AC | 1000V | 10μV | ±1.0% |
| Corriente DC | 10A | 0,01μA | ±1.0% |
| Corriente AC | 10A | 0,01μA | ±1.5% |
| Resistencia | 40MΩ | 10mΩ | ±0.3% |
| Duty Cycle | 99.9% | 0,1% | ±1.2% |
| Frecuencia | 10MHz | 0,001Hz | ±0.1% |
| Capacitancia | 40mF | 10PF | ±3.5% |
| Temperatura | 1200°C/ 2192℉ | 0,1°C/°F | ±1.0% |
| Diodo y continuidad |  | Si |  |
| Tamaño (Al x An x P) |  | 183mm x 82mm x 55mm |  |
| Peso |  | 447g |  |

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. El equipo cumple con las características técnicas para su uso

- Para el ítem 13-Multimetro Digital,  solicitamos comedidamente se acepten equipos de otra marca  que cumpla con las especificaciones técnicas:

| Función | Máximo | Max. Resolución | Precisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltaje DC | 1000V | 100mV | ±(0,03%+4) |
| Voltaje AC | 1000V | 100mV | ±(0,5%+40) |
| Corriente DC | 10A | 0,1μA | ±(0,1%+5) |
| Corriente AC | 10A | 0,1μA | ±(0,8%+5) |
| Temperatura | -200°C a 1350°C | 0,1°C | ±(1,0%+ 3°C) |
| Resistencia | 50MΩ | 0,1Ω | ±(0,1%+5) |
| Capacitancia | 10mF | 0,01nF | ±(1,0%+ 10) |
| Frecuencia | 10MHz | 0.01Hz | ±(0,01%+4) |
| Diodo y Continuidad |  | Si |  |
| Interfaz PC |  | Bluetooth ® |  |
| Suministro energia |  | Batería Li-ion de 6h, Adaptador/cargador AC |  |
| Tamaño (Al x An x P) |  | 170mm x 79mm x 50mm |  |
| Peso |  | 360g |  |

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

- Para el ítem 14-Pinza amperimétricas digitales, solicitamos comedidamente se acepten equipos de otra marca  que cumpla con las especificaciones técnicas:

| FUNCIÓN | RANGO MAX. | PRECISIÓN BÁSICA |  | RESOLUCIÓN MAX. | 3347W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corriente AC | 1000 A | ±(2.5%+5d) |  | 10mA | * |
| Corriente DC | 1000 A | ±(3.0%+4d) |  | 10mA | * |
| Voltaje AC | 600V | ±(0.8%+2d) |  | 0.1mV | * |
| Voltaje DC | 600V | ±(1.0%+4d) |  | 0.1mV | * |
| Resistencia | 40MΩ | ±(1.0%+4d) |  | 0.1Ω | * |
| Capacitancia | 40mF | ±(3.0%+5d) |  | 0.01nF | * |
| Frecuencia | 10MHz | ±(1.2%+3d) |  | 0.01MHz | 4kHz |
| Temperatura | 1000ºC/1832ºF | ±(3.0%+5d) |  | 1ºC/ºF | * |
| Tamaño (An x Al x P) |  |  | 229mm x 80mm x 49mm |  |  |
| Peso |  |  | 303g |  |  |

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

- Para el ítem 17-Osciloscopio Digital, solicitamos comedidamente poder ofertar un equipo de otra marca  el cual cumple con todas las especificaciones técnicas:

| Función | Rango |  | Precisión |  | Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltaje DC | 200mV/2V/20V/200V |  | ±(0.5%+2) |  | 100uV/1mV/10mV/100mV |
| 1000v |  | ±(0.8%+2) |  | 1V |  |
| Voltaje AC | 200mV/2V/20V/200V |  | ±(1.2%+2) |  | 100uV |
| 2V |  | ±(0.8%+3) |  | 1mV |  |
| 20V |  | ±(0.8%+3) |  | 10mV |  |
| 200V |  | ±(0.8%+3) |  | 100mV |  |
| 700V |  | ±(0.8%+3) |  | 1V |  |
| Corriente DC | 2mA/20mA |  | ±(1.2%+2) |  | 1uA/10uA |
| 200mA |  | ±(1.4%+2) |  | 100uA |  |
| 20A |  | ±(2.0%+2) |  | 10mA |  |
| Corriente AC | 2mA |  | ±(1.2%+3) |  | 1uA |
| 20mA |  | ±(1.2%+3) |  | 10uA |  |
| 200mA |  | ±(1.8%+3) |  | 100uA |  |
| 20A |  | ±(3.0%+7) |  | 10mA |  |
| Resistencia | 200Ω |  | ±(1.0%+3) |  | 0.1Ω |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2mΩ |  | ±(0.8%+2) |  | 1Ω/10Ω/100Ω/1KΩ |  |
| 20MΩ |  | ±(1.2%+2) |  | 10kΩ |  |
| 200MΩ |  | ±(5%+10) |  | 100kΩ |  |
| 2kHZ |  | ±(2.0%+5) |  | 1Hz |  |

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

- Para el ítem 18-Fuente de poder DC triple con Display, solicitamos comedidamente poder ofertar un equipo de otra marca  el cual cumple con todas las especificaciones técnicas:

| Voltaje salida | Corriente salida | Peso (Kg) |
| --- | --- | --- |
| 0-30 V | 0-3A | 7.5 |

RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de cambio de referencia. el equipo cumple con las características técnicas para su uso

- Para el ítem 19-Generador de funciones de 5Mhz, solicitamos comedidamente poder ofertar un equipo de otra marca  el cual cumple con todas las especificaciones técnicas:

| Datos técnicos | SG1005 |  |
| --- | --- | --- |
| Salida principal | Frecuencia de salida | 0,1 Hz ~ 3 MHz (SG1003) |
|  |  | 0,1 Hz ~ 5MHz (SG1005) |
|  |  | 0,1 Hz ~ 8 MHz (SG1008) |
|  | Amplitud de salida | 0,2 ~ 20Vp p- |
|  | Forma de onda de salida | sinusoidal, cuadrado, triángulo |
|  | Exactitud de amplitud | ± 10% (1 kHz, 20Vp-p) |
|  | Precisión de la frecuencia | ± 5x10 -6 |
|  | Resolución de frecuencia | 100MHz |
|  | Estabilidad de frecuencia | ± 1x10 -6 |
|  | Impedancia | 50Ω ± 10% |
|  | Atenuador | -40 DB, 0 dB |
|  | Display | 6 dígitos LED de visualización |
|  | Control de salida | ON / OFF seletor |
|  | DC offset | ± 10V |
| Onda sinusoidal |  |  |
|  | Factor de distorsión | ≤0.3% (20Hz ~ 20kHz) |
| Ola cuadrada | Rise o tiempo de caída | ≤25ns |
|  | Ciclo de trabajo | 10% ~ 90% |
| Onda triangular | Lineal | ≥98% 100MHz ~ 100kHz ≥95% 100kHz ~ 1MHz |
| Salida TTL / COMS | Nivel TTL | ≥3Vp p- |
|  | Capacidad de salida | Carga 20TTL |
|  | Nivel CMOS | 3 ~ 13.5Vp-p |
| Fuente de alimentación |  | 110 ~ 127 V CA ± 10% / 220 ~ 240 VCA ± 10%, 50Hz ± 2 Hz / 60 Hz ± 2 Hz |
| Dimensiones (W x H x D) |  | 300 × 110 × 265 mm |
| Peso |  | 1.5kg |

RESPUESTA: No se acepta el cambio del equipo/elemento debido a que el equipo ofertado inicialmente tiene características que se ajustan mejor al desarrollo de las prácticas (mas formas de onda, mayor resolución, etc).

- Para el ítem 42-Estacion de soldadura, solicitamos comedidamente poder ofertar un equipo de otra marca  el cual cumple con todas las especificaciones técnicas:

- Consumo de energía: 550W

- Rango de temperatura : 150 ~ 500 ℃

- Aire Tipo de bomba : Bomba de aire de diafragma Tipo

- Ruido : < 52dBA

- Rango de posición de toma de cantidad de viento : 020 ~ 100 niveles

- Monto del Viento: 23L / min ( MAX)

- estación de soldadura

- Consumo de energía: 50W

- Rango de temperatura : 200 ~ 480 ℃

- Estabilidad de la temperatura : ± 2 ℃ (aire quieto y no tienen ninguna carga)

- Temperatura Precisión: ± 10 ℃

- Consejo de la Zona Impedancia: < 2Ω

- Sugerencia de voltaje de tierra : < 2mV

- Dimensión física de la máquina principal: 246 (L ) x 187 ( W ) x 170 (H ) mm

- Peso: Ca. 4,4 kg

RESPUESTA: El equipo cotizado no cumple con lo solicitado ya que el rango de temperatura requerido es 37°C - 482°C, mientras que la cotización específica el rango 150°C - 500°C.

IMPORTANTE:

SE PUBLICA EL PRESUPUESTO DE LA INVITACIÓN POR ÍTEM. VER ANEXO 2.

MODIFICACIONES:

- VER ANEXO 1 MODIFICADO

- VER ANEXO 2 PRESUPUESTO POR ÍTEM

PARA RECORDAR:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Invitación, así como el contenido de las ADENDAS.

- El proveedor debe presentar la oferta en el Anexo 1 Modificado. insubsanable

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

Perera, 12 de agosto de 2016